| Česká geologická služba | Správa úložišť radioaktivních odpadů |
| --- | --- |

Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. etapa

Etapová zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací

RNDr. Karel Breiter, PhD.

V Praze 30. března 2006

Zhotovitel: Česká geologická služba

| Kód zakázky: | SÚRAO 2003/089/Wol ČGS 440 4110 01 |
| --- | --- |
| Název zakázky: | Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. etapa |
| Objednatel: | SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů Dlážděná 6, Praha 1 RNDr. František Woller – zmocněnec pro jednání technická |

|  | Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací |
| --- | --- |

| Odpovědný řešitel: | RNDr. Karel Breiter, PhD. |  |
| --- | --- | --- |

| Registrační číslo Geofondu: | 41/2004 z 19.1.2004 |
| --- | --- |

| Přezkoumal: | RNDr. Petr Štěpánek Manažer odborných projektů ČGS |  |
| --- | --- | --- |

| Za ČGS | Mgr. Zdeněk Venera, PhD. ředitel ČGS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výtisk č.: 1 2 3 4 5 6 |

OBSAH

1	Úvod	4

2	Lokalizace a cíl vrtných prací	4

3	Geologický popis vrtů, vzorkování a chemické analýzy hornin	6

3.1	Vrt Mel-3	6

3.2	Vrt Mel-4	8

3.3	Vrt Mel-5	10

3.4	Vrt Mel-6	12

3.5	Vrt Mel-1	13

4	Mineralogický výzkum	15

4.1	Horninotvorné minerály	15

4.2	Akcesorické minerály	16

4.3	Sulfidy	16

5	Závěr	16

6	Seznam tabulek	16

7	Seznam příloh	17

# Úvod

Vrtné práce byly na základě rozhodnutí kontrolního dne projektu (KD-3) ze dne 30. září 2004 zahájeny v katastru obce Kaliště. Od 19. října do 23. listopadu 2004 byla odvrtána část vrtu Mel-3 do hloubky 144.70m. Popis této části vrtu Mel-3 byl předmětem etapové zprávy předložené ke kontrolnímu dni v lednu 2005 (KD-4). V hloubení vrtu Mel-3 bylo potom v jarních měsících roku 2005 pokračováno. Proto je v této etapové zprávě podáván popis a interpretace vrtu Mel-3 jako celku.

Po dokončení vrtu Mel-3 následovalo v jarních měsících 2005 hloubení vrtů Mel-4 taktéž v katastru obce Kaliště (v blízkosti vrtu Mel-3) a vrtu Mel-5 v katastru obce Lipnice.

Během podzimu 2006 byly pak realizovány vrty Mel-6 v katastru obce Žebrákov a Mel-1 v katastru obce Kouty.

K naplnění projektu tak zbývá odvrtat vrt Mel-2 (v blízkosti stávajícího vrtu Mel-1) v katastru obce Kouty.

# Lokalizace a cíl vrtných prací

Lokalizace dosud realizovaných vrtů je přehledně zachycena v obr. 1 a jejich plánovaný cíl v tab. 1.

Tab. 1 Přehled plánovaných vrtů a jejich parametrů

| Označení vrtu | Cíl | Parametry | Lokalizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Mel-1 a Mel-2 | Zjištění geologických a hydrogeologických poměrů v homogenním horninovém prostředí | Dvojice svislých vrtů (max. hloubka 200m) ve vzájemné vzdálenosti prvních desítek m | Polygon 1a, peň melechovského granitu. Původně lokalita Rohule, realizováno v náhradní lokalitě Kostelní les v katastru obce Kouty |
| Mel-3 a Mel-4 | Zjištění geologických a hydrogeologických poměrů v porušeném horninovém prostředí | Dvojice svislých vrtů (max. hloubka 200m) uvnitř tektonické zóny | Polygon 1b - lokalita Zadní les v katastru obce Kaliště |
| Mel-5 | Ověření strukturního modelu puklinatosti horninového masívu | Šikmý vrt (20o) hluboký max.150m orientovaný kolmo k hlavním směrům puklinatosti | Polygon 2a - opuštěný lom č.3 v katastru obce Lipnice |
| Mel-6 | Ověření geofyzikálně indikovaného kontaktu granitového masívu s pláštěm | Šikmý vrt (20o) hluboký max. 150m, orientovaný kolmo k předpokládanému průběhu kontaktu | Polygon 2b - severní kontakt intruze koutského granitu záp. od obce Žebrákov |

Pořadí realizace jednotlivých vrtů neodpovídala původnímu plánu prací, ale byla dána reálnými výsledky jednání o povolení vstupů na pozemky. Protože pro první předpokládané vrty (dvojice vrtů Mel-1 a Mel-2 v oblasti Rohole) se nepodařilo souhlas majitele pozemků získat, byla nejprve realizována dvojice vrtů Mel-3 a Mel-4. Poté byly odvrtány v plánovaných lokalitách vrty Mel-5 a Mel-6. Vrt Mel-1 byl odvrtán v náhradní lokalitě která má geologické parametry odpovídající zadání a bylo zde možno získat souhlas vlastníka pozemků.

Obr. 1  Schematická geologická mapa melechovského masívu s lokalizací vrtů

# Geologický popis vrtů, vzorkování a chemické analýzy hornin

Detailní grafický a textový popis vrtů je předmětem příloh č. 1-5. Úvodní list každé přílohy obsahuje základní údaje o vrtu a vysvětlivky použitých grafických značek. Na dalších listech je potom vždy (zleva doprava) metráž, geologická kolonka, kolonka s významnými indikacemi z karotáže (porušení hornin a přítok vody), kolonka se schématem vzorkování a slovní popis.

Základní interval vzorkování vrtů byl 8 m. Ten byl v detailu upravován tak, aby vzorky byly odebrány z pokud možno kompaktní, nerozpukané horniny bez projevů alterací. Pouze v případě mocnějších alterovaných zón byly cíleně odebírány vzorky z porušených hornin. Standardně byl odebrán souvislý díl jádra o délce 50 cm. Kratší vzorky byly vyjímečně odebrány ze žilných hornin, kde 0.5m homogenního jádra nebylo k dispozici. Z paty vzorku byl oddělen 5 cm dlouhý vzorek na zhotovení leštěného výbrusu a dokumentaci, zbytek jádra byl homogenizován pro chemickou analýzu.

Leštěné výbrusy orientované rovnoběžně s osou vrtu byly zhotoveny firmou Diatech Praha. V současné době jsou uloženy v ČGS u autora této zprávy. Všechny výbrusy byly vyfotografovány a jejich obrázky jsou v elektronické formě přiloženy k této zprávě na CD.

Chemické analýzy hlavních prvků („silikátové analýzy“) byly zhotoveny metodami klasické mokré chemie v laboratoři ČGS Praha. Stopové prvky byly analyzovány dvěma způsoby. Metodou RFA (z pevného vzorku) laboratoři ČGS Praha byly analyzovány prvky As, Cr, Cu, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Th, U, Y, Zn a Zr. Metodu ICP-MS (z roztoku) v laboratoři ACME Vancouver byly analyzovány prvky Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Zr, Y, La, Ce, Pr, Nb, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb a Lu. V první části vzorků z vrtu Mel-3 byl analyzován ještě B (stanovení ICP po tavení s peroxidem sodíku), pro vyšší cenu analýzy a nízké zjištěné obsahy nebyl v dalších vzorcích B již stanovován.

Výsledky chemických analýz jsou uloženy v elektronické databázi a prezentovány v tabulkách 2-5.

Vrtná jádra všech dosud realizovaných vrtů jsou uložena ve skladu hmotné dokumentace ČGS v Lužné u Rakovníka.

## Vrt Mel-3

Vrt Mel-3 byl odvrtán ne dvou etapách: metráž 0-144.70m v říjnu-listopadu 2004, metráž 144.70-177,35m v dubnu-květnu 2005.

Vrt byl lokalizován severně od obce Kaliště v místě „Zadní les“, na mírném jižním svahu zalesněného údolí. Údolí má tektonickou predispozici a protéká jím východním směrem malý potok. Podle geologické interpretace údolím prochází výrazná V-Z tektonická zóna, jejíž průběh byl upřesněn geofyzikálním měřením (Karous 2005) a dalším detailním nepublikovaným měřením VDV a migrace radonu (Procházka, pracovní materiály). Těmito měřeními bylo v rámci tektonické zóny nalezeno několik maxim porušení. Vrt Mel-3 byl situován do oblasti maximální anomálie j. od toku potoka.

Vrt prošel povrchovou vrstvou půdy a po svahu transportovaného granitového eluvia, vrstvou písčitých potočních sedimentů (hl. 1.7-6.0m) a vstoupil do drobnozrnného dvojslídného granitu lipnického typu. Do hloubky 40.5m byl zastižený granit zvětralý, ve větší hloubce již čerstvý. V hloubce 120-144m vrt zastihl zónu intenzivního rozpukání, která pravděpodobně odpovídá geofyzikálně indikovanému maximu porušení. Od 144m až do konečné hloubky 177m je intenzita rozpukání opět podstatně nižší.

Obr. 2 Vrt Mel-3, hloubková distribuce hlavních prvků

Obr. 3 Vrt Mel-3, hloubková distribuce stopových prvků

Lipnický granit je ve vrtném profilu prorážen několika žilami aplitů, pegmatitů a leukogranitu, z nichž nejmocnější je leukogranit v hloubce 107-115m. Kontakty pronikajících světlých žilných hornin, alespoň pokud jde posoudit z vrtného jádra, jsou spíše ploché.

V hloubce 117.9 až 131.3m a potom znovu v hloubce 144.7 až 160.7m je lipnický granit prorážen tělesy světlejšího dvojslídného granitu, který je na první pohled podobný granitu koutského typu. Stejný granit byl posléze zastižen i ve spodní části vrtu Mel-4 (viz níže).

Proměnlivost chemického složení granitů ve vrtu Mel-3 ilustrují obr. 2 a 3. Vzorek z hloubky cca 25m pochází z eluviálně zvětralého granitu se zcela rozloženým biotitem, proto je zde výrazně nižší obsah železa. Nízký obsah Zr a současně Th může naznačovat, že i před zvětráním mohlo jít o světlejší varietu dvojslídného granitu s nižším obsahem akcesorií.

V intervalu zhruba mezi 25 a 100m je lipnický granit poměrně homogenní, s chemismem blízkým typovým výchozům lipnického granitu v katastru obce Lipnice. Vzorky s odlišným chemismem (vyšší Na, nižší Fe, Ca, K, Sr, Zr a Th) patří žilným pronikům leukogranitu a aplito-pegmatitu.

V hloubce pod 100m je chemismus proměnlivý – střídá se zde lipnický granit s proniky světlejšího dvojslídného granitu a s proniky leukogranitu. V intervalu 120-144m je chemismus všech hornin navíc ovlivněn alteracemi v tektonizované zóně. Alterace se projevují zejména sericitizací až zjílověním živců, chloritizací biotitu a hematitizací.

## Vrt Mel-4

Vrt Mel-4 byl odvrtán v celé metráži 0-193.65m v dubnu-květnu 2005.

Vrt byl lokalizován severně od obce Kaliště v místě „Zadní les“, na mírném severním svahu zalesněného údolí, asi 150m ssv. od vrtu Mel-3. Vrt Mel-4 byl situován cca 20m severně od jedné z dílčích zón maximálního tektonického porušení indikované geofyzikálními metodami.

Vrt prošel povrchovou vrstvou půdy a granitového eluvia in situ a v hloubce 2.9m vstoupil do zvětralého drobnozrnného dvojslídného granitu lipnického typu. Četnost puklin je zpočátku vysoká, v hloubkách pod 50m je výrazně nižší.  Lipnický granit nese typické znaky tektonického usměrnění a v některých úsecích (např. 30-34m) obsahuje drobné xenolitky (do 1 cm) pararul.

V hloubce 23 až 65 m vrt protnul tři ploché proniky leukogranitu s podřízenými pegmatitovými šlírami. Další skupina leukogranitových žil byla zastižena v hloubce cca 152-162m.

Obr. 4 Vrt Mel-4, hloubková distribuce hlavních prvků

Obr. 5 Vrt Mel-4, hloubková distribuce stopových prvků

V hloubce 170.8 až 189.5m vrt zastihl tektonickou poruchu, projevující se drcením a alterací granitu, prokřemeněním granitové drtě a opětným drcením. Tato porucha je ve vrtném profilu situována v těsném nadloží plochého proniku světlejší variety dvojslídného granitu, její sklon však z vrtného jádra nelze odvodit.

Světlejší dvojslídný granit byl zastižen v hloubce 190.5m, tedy těsně před ukončením vrtu a mocnost jeho proniku nebyly tedy ověřena.

Proměnlivost chemického složení granitů ve vrtu Mel-4 ilustrují obr. 2 a 3. Lipnický granit je v celém vrtném profilu, samozřejmě s vyjímkou poruchové zóny v hloubce 170-190m, chemicky poměrně homogenní. Pouze fluktuace v obsazích draslíku naznačuje určitou alteraci biotitu v hloubce do 50m.

Vzorky s odlišným chemismem v horní části vrtu a v hloubce těsně pod 150m odpovídají leukogranitům. Významná porucha v hloubce 170-190m se kupodivu chemicky projevuje poměrně nevýrazně – snížením obsahů alkálií a výrazným vzrůstem obsahů vápníku v jednom ze dvou analyzovaných vzorků.

Světlejší dvojslídný granit v hloubce 190.5-194m byl zastižen pouze jedním vzorkem, jeho chemická analýza je dobře srovnatelná s analýzami téhož granitu z vrtu Mel-3. Světlejší dvojslídný granit se od granitu lipnického liší nižšími obsahy Fe, Mg, Ca, Cr, Ni, Sr, Zr, Th a poněkud vyšším obsahem Rb.

Možný model proniku leukogranitů a světlejšího dvojslídného granitu do granitu lipnického je zobrazen na obr. 6. Ačkoliv nejsme schopni v detailu interpretovat pohyby horninových bloků podle tektoniky mezi vrty Mel-3 a Mel-4, je pravděpodobné, že oba typy hornin pronikají do lipnického granitu pod poměrně nízkým úhlem od severu.

Obr. 6  Zjednodušený model geologické situace mezi vrty Mel-3 a Mel-4, Kaliště.

## Vrt Mel-5

Vrt Mel-5 byl odvrtán v celé metráži 0-150m v červnu 2005.

Vrt byl lokalizován v t.č. neprovozovaném lomu č. 3 „Holý vrch“ sz. od obce Lipnice. Hlavním účelem vrtu bylo studium puklinových systémů v granitu a verifikace strukturního modelu, sestaveného na základě povrchových měření. Vrt byl šikmý (20o) a směrově orientovaný kolmo ke hlavnímu puklinovému systému (azimut 210o). Vrt byl situován na základním terenním patře lomu mezi těžební stěnou a zatopeným jámovým lomem.

Vrt od počátku do konečné hloubky procházel lipnickým drobnozrnným dvojslídným granitem s naprosto ojedinělými proniky tenkých žilek aplitu. Zhruba do hloubky 54m je granit rozpukaný a hematitizovaný. Tato hloubka zhruba odpovídá dnu dnes zatopeného jámového lomu. Alespoň část puklin tak lze spojit s minulou těžbou v jámovém lomu a hematitizace (tj. oxidace) byla podpořena drenáží povrchové okysličené vody puklinovým systémem do lomové jámy.

Od hloubky 54m do konce vrtu je granit kompaktní, málo rozpukaný. Vyjímkou jsou pouze krátké intervaly v hloubce 67-69m a 97-106m. Ve svrchních částech vrtu lze pozorovat časté usměrnění granitu podél plochých střižných zón, dobře známé z povrchových výchozů lipnického granitu v těsném okolí hradu Lipnice. Směrem do hloubky usměrnění vyznívá.

Obr. 7 a 8 dokazují značnou interní homogenitu lipnického granitu. Obsahy K, Ca, Rb a Zr sice mezi sousedními vzorky kolísají, v celém průběhu vrtu se to však děje v úzkých intervalech, takže jako celek je masív lipnického granitu homogenní. Lokální rozdíly lze připsat na vrub pohlcení materiálu pararulového pláště a určitému pohybu prvků na plochých střižných zónách (růst pozdních slíd).

Obr. 7 Vrt Mel-5, hloubková distribuce hlavních prvků

Obr. 8 Vrt Mel-5, hloubková distribuce stopových prvků

## Vrt Mel-6

Vrt Mel-6 byl odvrtán v celé metráži 0-150m v září 2005.

Vrt byl lokalizován západně od obce Žebrákov na lesním průseku v rovinatém terénu. Geologicky byl vrt lokalizován v blízkosti severního kontaktu melechovského masívu (zde granit koutského typu) s pararulami Moldanubika. Kontakt je zde provázen výraznou tektonickou zónou ZSZ-VJV směru. V detailu byl vrt situován na základě geofyzikálních měření indikujících kontakt (Karous et al. 2005).

Vrt prošel povrchovou vrstvou půdy a smíšeného rulovo-granitového eluvia a v hloubce 7.8m vstoupil do biotitické pararuly, kterou procházel až do hloubky 63.75m. Pararula je do hloubky cca 40m zvětralá a současně tektonicky postižená a prostoupená řadou žilných proniků dvojslídného koutského granitu, leukogranitu a aplopegmatitu. V hloubce 53.1-53.6m byla zastižena jediná poloha metabazitu.

V hloubce 63.75m vrt vstoupil do drobnozrnného dvojslídného granitu koutského typu, kterým probíhal až do konečné hloubky 150m. Vlastní zastižený kontakt granitového masívu s pararulou je intruzivní, v širším smyslu je provázen vysokou puklinatostí a tektonikou. Granit je prostoupen značným množstvím převážně strmých křemenných žilek cm mocností, někdy drúzovitých a s obsahem sulfidů. V hloubce 81-85m byla zjištěna přítomnost pyritu, sfaleritu a galenitu. Přes vysoký počet křemenných žilek je vlastní granit čerstvý, bez alterací. Výraznější alterace byly zastižena až těsně nad patou vrtu v hloubce 143-150m.

Obr. 9 a 10 zachycují obsahy charakteristických chemických prvků ve vzorcích z vrtného profilu. V hloubce 25-60m je proměnlivost chemismu dána střídáním vzorků pararul se vzorky žilných proniků granitu a leukogranitu. Vlastní granitový masiv v hloubce 65-140m je chemicky poměrně homogenní, výrazně se odlišuje pouze vzorek z hloubky 115m, který byl odebrán v blízkosti mineralizované křemenné žilky. Tento vzorek je obohacen i o Zn, Sn a Mo (srovnej tab. 5). Nejhlubší odebraný vzorek je opět ze žilky aplopegmatitu, proto má nižší obsahy Fe a Zr, podobně jako vzorky ze žil ve svrchní části vrtu.

Obr. 9 Vrt Mel-6, hloubková distribuce hlavních prvků

Obr. 10 Vrt Mel-6, hloubková distribuce stopových prvků

## Vrt Mel-1

Vrt Mel-1 byl odvrtán v celé metráži 0-200m v říjnu 2005.

Vrt Mel-1 byl lokalizován na záp. svahu vrchu Melechov v lokalitě „Kostelní les“ v katastru obce Kouty. Geologicky byl vrt lokalizován do intruze hrubozrnného dvojslídného granitu melechovského typu, který jako nejmladší součást melechovského masívu je nejméně tektonicky porušen a nejméně postižen intruzemi žilných hornin. V detailu byl vrt situován při upravené vrstevnicové lesní cestě v místě, které umožňuje situování následného vrtu Mel-2 v předpokládané vzdálenosti 10-30m a v optimálním azimutu (SZ-JV).

Vrt prošel povrchovou vrstvou půdy a granitového eluvia se sucenými granitovými bloky a v hloubce 4.55m vstoupil do hrubozrnného dvojslídného granitu melechovského typu, kterým procházel až do konečné hloubky 200m. Vrt potvrdil předpoklad o malém až zanedbatelném množství žilných hornin v melechovském granitu – v celém vrtu byly zastiženy pouze dvě aplitové žilky cm mocnosti v hloubce 168.65m a 176.00m. Do hloubky cca 22m je melechovský granit navětralý, do hloubky cca 50m silně rozpukaný. V hloubce mezi 50-150m je granit čerstvý, ale výrazně více porušený, než bylo očekáváno na základě povrchových výzkumů. V hloubce 50 až 90 m byla zastižena řada strmých křemenných žilek cm mocnosti, které pravděpodobně indikují poruchovou zónu sz.-jv. směru, která se ve svahu Melechova projevuje i morfologicky. V intervalu 120 až  165m je granit rozpukán a v intervalu 141-162m i alterován (chloritizace biotitu, zjílovění živců). V hloubce 155m byl zastižen 30cm mocný mylonit, v hloubce 159.7m pak 15cm mocný mylonit. Úklon mylonitových zón nelze z vrtného jádra spolehlivě určit. Interpretace bude možná po realizaci blízkého vrtu Mel-2.

Všechny vzorky pro chemické analýzy (tab. 6, obr. 11 a 12) byly odebrány z melechovského granitu a jejich výsledky tak reflektují proměnlivost chemismu v důsledku zvětrání (při povrchu do hloubky cca 35m) a alterací (zejména v hloubce 120-165m).

Obr. 11 Vrt Mel-1, hloubková distribuce hlavních prvků

Obr. 12 Vrt Mel-1, hloubková distribuce stopových prvků

Obr. 11 a 12 dokladují poměrně značnou variabilitu obsahů hlavních i některých mobilnějších stopových prvků, která nebyla předpokládána. Je to dáno značným rozsahem alterací, zejména chloritizací biotitu (pokles Fe) a destrukcí albitu (pokles Na a Sr). Tyto chemické  indikace naznačují určité alterace i mimo makroskopicky zřetelně porušené úseky vrtu v hloubce kolem 65m, 95m a zejména v úseku 125-150m. Vzorek z hloubky 158.5m z nejintenzivněji porušeného granitu se vyznačuje úplnou destrukcí albitu a biotitu a současně obohacením o Ca a Rb. Mineralogické příčiny tohoto neobvyklého chemismu budou podrobně zkoumány.

# Mineralogický výzkum

Byly studovány jak hlavní horninotvorné, tak některé významné akcesorické minerály granitů. Horninotvorné minerály – živce, slídy a příp. chlorit – byly analyzovány na mikrosondě CAMECA SX100 v GÚ AV ČR v Praze. Akcesorické minerály byly analyzovány na přístroji téhož typu na společném pracovišti MU a ČGS v Brně. Dosud jsou k dispozici výsledky z vrtů Mel-3 až Mel-6. Vrt Mel-1 bude zpracován společně s vrtem Mel-2 na jaře 2006.

Výsledky všech analýz budou v elektronické formě uloženy v databázi projektu. V tabulkách č. 7-28 jsou prezentovány typické výsledky z jednotlivých typů hornin v každém z vrtů.

## Horninotvorné minerály

Z vrtu Mel-3 byly analyzovány vzorky 4245 (hl.  60m, čerstvý dvojslídný granit lipnický) a 4256 (hl. 143m, chloritizovaný dvojslídný granit) (tab. 7-10). Čerstvý lipnický granit obsahuje křemen, zonární plagioklas (oligoklasová jádra s albitickým lemem), perthitický draselný živec s 5-10% Na-složky a železnatý biotit výrazně hojnější než relativně Mg-bohatý muskovit. Chloritizovaný lipnický granit je, kromě křemene, složen z čerstvého draselného živce, sericitizovaného albitického plagioklasu, Fe-bohatého chloritu (po biotitu) a čerstvého Mg-bohatého muskovitu.

Ve vrtu Mel-4 reprezentuje vzorek č. 4290 (hl. 37.5m) typický lehce usměrněný lipnický granit se zonárním plagioklasem, perthitickým K-živcem, Fe-biotitem a Mg-muskovitem, zcela shodný se vzorky z vrtu Mel-3. Vzorek 4309 (hl. 153.5m) je leukogranit, obsahující vedle křemene a K-živce albitický plagioklas, muskovit a řídký, zcela chloritizovaný biotit. Vzorky ze spodní části vrtu (4312 z hl. 168.4m a 4314 z hl. 182.5m) ilustrují kontrast mezi relativně čerstvou horninou v nadloží poruchy (vz. 4312) a horninou v poruše. Vz. 4312 je dobře srovnatelný s ostatními vzorky čerstvého lipnického granitu, přestože byl odebrán pouze 2m před zastižením poruchové zóny. Granit uvnitř poruchy má jak alterované živce (plagioklas→albit), tak i slídy (biotit→chlorit, počínající dealkalizace muskovitu).

Z vrtu Mel-5 byly analyzovány tři vzorky postihující homogenní lipnický granit v hloubce 2.0m (vz. 4318), 64.0m (vz. 4327) a 150.0m (vz. 4338). Analýzy minerálů dokládají homogenní vývoj granitu v celé délce vrtu jak v chemismu živců (pertitický Kfs, zonární plagioklas), tak slíd (biotit i muskovit shodný se slídami z nealterovaných úseků vrtů Mel-3 a Mel-4).

Z vrtu Mel-6 byl analyzován vzorek ze žilného proniku dvojslídného granitu do pararul (vz. 4347 z hl. 41.8m) a dva vzorky z dvojslídného granitu koutského typu (vz. 4352 z hl. 82,5m a vz. 4359 z hl. 139.5m). Granit ze žilného proniku obsahuje minerály stejného složení jako granit ve vlastním masívu. Ze srovnání koutského granitu ve vrtu Mel-6 s granitem lipnickým ve vrtech Mel-3, 4, 5 je zřetelný vyšší stupeň frakcionace granitu koutského, projevující se nižším obsahem vápníku v plagioklasu (v koutském typu jde vždy o albit) a vyšší železnatostí biotitu (poměr Fe/Mg je všeobecně vyšší než 2).

## Akcesorické minerály

V reprezentativních vzorcích z vrů Me-3 až Mel-6 byly analyzován akcesorický apatit, monazit, zirkon a Ti-oxidy.

Apatit, monazit a zirkon a Ti-oxidy jsou nejrozšířenějšími akcesorickými minerály a nositeli stopových prvků P, REE, U, Th, Nb a Zr v běžných granitických horninách. Reprezentativní ukázky z naměřených dat jsou demonstrovány v tab. 23-27. Zjištěné složení minerálů odpovídá hodnotám naměřeným v povrchových vzorcích v minulé etapě výzkumu (Breiter 2005), koutský granit je tedy pouze o málo více frakcionovaný než granit lipnický. To se projevuje např. vyššími obsahy radioaktivních prvků ve sledovaných minerálech. Shrnující interpretace chemismu akcesorií bude provedena v závěrečné zprávě projektu, až budou k dispozici i data z granitu melechovského typu, získaná ze vzorků z vrtu Mel-1 a Mel-2.

## Sulfidy

Ve vrtu Mel-6 byly analyzovány i sulfidy nalezené ve strmých křemenných žilkách. Byl analyzován vzorek č. 4347 z hloubky 41.8m. Zde byl v křemenné žilce mm mocnosti potvrzen pyrit a sfalerit. Makroskopicky pozorovaný galenit se v rovině výbrusu zachytit nepodařilo.

Chemické analýzy (tab. 28) dokládají nízký obsah Fe a Cd ve sfaleritu, ale zároveň jeho poměrně vysoký obsah stříbra (0.4-1.3 % Ag).

Nález stříbronosného sfaleritu je samozřejmě z ložiskového hlediska naprosto nezajímavý, je však dalším dokladem o významu Z-V orientované tektoniky podél severního okraje melechovského masívu pro transport fluid.

# Závěr

V období říjen 2004 – říjen 2006 bylo realizováno pět vrtů v pořadí Mel-3 a Mel-4 v lokalitě Kaliště, Mel-5 v lokalitě Lipnice, Mel-6 v lokalitě Žebrákov a Mel-1 v lokalitě Kostelní les. Všechny vrty splnily geologické zadání.

Získané jádro ze všech vrtů bylo popsáno a ovzorkováno. Ze všech vzorků byly zhotoveny leštěné výbrusy a chemické analýzy.

Chemické analýzy všech vrtů jsou dokončeny a prezentovány v této zprávě. Mineralogicky jsou zpracovány vrty Mel-3 až Mel-5. Mineralogické zpracování vrtu Mel-1 bude provedeno společně se vzorky z posledního projektovaného vrtu Mel-2 a bude prezentováno v závěrečné zprávě.

# Seznam tabulek

- Přehled plánovaných vrtů a jejich parametrů

- Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-3

- Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-4

- Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-5

- Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-6

- Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-1

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-3 (vz. 4245)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-3 (vz. 4245)

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-3 (vz. 4256)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd a chloritu z vrtu Mel-3 (vz. 4256)

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-4 (vz. 4290 a 4309)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-4 (vz. 4290 a 4309)

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-4 (vz. 4312 a 4314)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd a chloritů z vrtu Mel-4 (vz. 4312 a 4314)

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-5 (vz. 4318 a 4327)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-5 (vz. 4318 a 4327)

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-5 (vz. 4338)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-5 (vz. 4338)

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-6 (vz. 4347 a 4352)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-6 (vz. 4347 a 4352)

- Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-6 (vz. 4359)

- Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-6 (vz. 4359)

- Chemické analýzy a empirické vzorce apatitu

- Chemické vzorce a empirické vzorce monazitu

- Chemické analýzy a empirické vzorce zirkonu

- Chemické analýzy a empirické vzorce ilmenitu

- Chemické analýzy a empirické vzorce rutilu

- Chemické analýzy a empirické vzorce sulfidů

# Seznam příloh

Příloha č. 1 Popis vrtu Mel-3

Příloha č. 2 Popis vrtu Mel-4

Příloha č. 3 Popis vrtu Mel-5

Příloha č. 4 Popis vrtu Mel-6

Příloha č. 5 Popis vrtu Mel-1

Příloha č. 6 Fotografie výbrusů (pouze v elektronické formě na CD)

Tab. 2 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-3

| Vzorek | 4241 | 4242 | 4243 | 4244 | 4245 | 4246 | 4247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | pegmatit | lipnický g. |
| Hloubka | 25.7 | 36.8 | 44.5 | 52.5 | 60.0 | 65.0 | 69.5 |
| SiO2 | 73.35 | 70.39 | 70.24 | 70.28 | 70.12 | 73.08 | 70.40 |
| TiO2 | 0.11 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | 0.45 |
| Al2O3 | 14.97 | 14.97 | 15.01 | 15.04 | 15.06 | 15.00 | 14.96 |
| Fe2O3 | 0.31 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.36 | 0.56 |
| FeO | 0.50 | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 1.75 | 0.36 | 1.76 |
| MgO | 0.18 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.12 | 0.84 |
| MnO | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| CaO | 0.45 | 0.99 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 0.41 | 1.01 |
| Li2O | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Na2O | 3.75 | 3.05 | 2.97 | 2.92 | 2.99 | 4.12 | 2.82 |
| K2O | 5.03 | 5.18 | 5.44 | 5.42 | 5.40 | 4.89 | 5.21 |
| P2O5 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.47 | 0.26 |
| F | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.24 |
| Z.žíh. | 0.90 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 0.92 | 1.33 |
| H2O(-) | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| Total | 100.08 | 99.97 | 100.07 | 100.04 | 100.01 | 100.03 | 100.02 |
| Ba | 196 | 540 | 548 | 525 | 569 | 38 | 517 |
| Be | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Co | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Cs | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Ga | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 21 | 26 |
| Hf | 2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 1.5 | 6.5 |
| Nb | 12 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 14.7 | 9.3 |
| Rb | 320 | 320 | 336 | 327 | 339 | 327 | 325 |
| Sn | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | 6 |
| Sr | 50 | 111 | 115 | 112 | 116 | 16 | 106 |
| Ta | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.8 | 0.7 |
| Th | 3 | 48 | 50 | 50 | 52 | 1 | 49 |
| U | 11.9 | 10.1 | 9.6 | 13 | 10.3 | 17.3 | 10.1 |
| V | 5 | 28 | 30 | 28 | 30 | <5 | 29 |
| W | 4.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 4.2 | 1.4 |
| Zr | 45 | 210 | 204 | 207 | 228 | 28 | 212 |
| Y | 8.8 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 16 | 6.1 | 16.3 |
| La | 5.8 | 60.2 | 62.5 | 60.8 | 62.6 | 2.2 | 59.3 |
| Ce | 11.7 | 133.4 | 139.5 | 136.1 | 140.1 | 4.8 | 133.5 |
| Pr | 1.31 | 16.33 | 16.94 | 16.62 | 17.14 | 0.55 | 16.1 |
| Nd | 5.3 | 69.2 | 70.5 | 68.7 | 69.6 | 2.3 | 65.9 |
| Sm | 1.2 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 12.3 | 0.7 | 12.1 |
| Eu | 0.33 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.07 | 0.72 |
| Gd | 0.92 | 4.8 | 5.41 | 4.76 | 5.5 | 0.67 | 5.33 |
| Tb | 0.22 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.16 | 0.74 |
| Dy | 1.38 | 2.83 | 2.87 | 2.82 | 3.14 | 0.85 | 2.88 |
| Ho | 0.25 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.49 | 0.17 | 0.5 |
| Er | 0.8 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.31 | 0.5 | 1.2 |
| Tm | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 0.18 |
| Yb | 0.93 | 1.16 | 1.26 | 1.29 | 1.36 | 0.63 | 1.29 |
| Lu | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.18 |

Tab. 2 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-3, pokrač.

| Číslo | 4248 | 4249 | 4250 | 4251 | 4252 | 4253 | 4254 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | pegmatit | lipnický g. | leukogranit | lipnický g. |
| hloubka | 80.0 | 88.5 | 97.8 | 103.5 | 106.5 | 113.7 | 118.8 |
| SiO2 | 70.14 | 70.22 | 70.53 | 73.97 | 69.93 | 73.27 | 72.08 |
| TiO2 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.06 | 0.38 | 0.13 | 0.27 |
| Al2O3 | 15.04 | 15.01 | 15.00 | 14.57 | 14.93 | 14.24 | 15.02 |
| Fe2O3 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.24 | 0.69 | 0.44 | 0.45 |
| FeO | 1.71 | 1.64 | 1.58 | 0.42 | 1.48 | 0.65 | 1.01 |
| MgO | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.15 | 0.73 | 0.26 | 0.38 |
| MnO | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| CaO | 1.07 | 1.05 | 0.96 | 0.71 | 1.09 | 0.61 | 0.56 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Na2O | 3.00 | 2.98 | 2.88 | 4.76 | 2.95 | 3.22 | 3.03 |
| K2O | 5.38 | 5.15 | 5.31 | 3.71 | 5.37 | 5.66 | 5.49 |
| P2O5 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.39 | 0.23 |
| F | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| Z.žíh. | 1.23 | 1.39 | 1.34 | 0.81 | 1.83 | 0.93 | 1.03 |
| H2O(-) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| Total | 100.04 | 99.95 | 100.05 | 99.99 | 99.95 | 100.07 | 99.77 |
| Ba | 533 | 534 | 542 | 69 | 498 | 202 | 263 |
| Be | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Co | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Cs | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| Ga | 24 | 25 | 25 | 19 | 25 | 16 | 22 |
| Hf | 6 | 6.3 | 6.5 | 1.3 | 6 | 2 | 3.4 |
| Nb | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 7.1 |
| Rb | 313 | 329 | 330 | 225 | 281 | 286 | 316 |
| Sn | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 |
| Sr | 111 | 112 | 111 | 34 | 105 | 52 | 68 |
| Ta | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1 | 1.3 | 0.9 |
| Th | 52 | 51 | 50 | 1 | 44 | 3 | 37 |
| U | 9.4 | 9.5 | 11 | 10.8 | 12.1 | 5.2 | 7.8 |
| V | 28 | 29 | 27 | <5 | 26 | <5 | 9 |
| W | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1 |
| Zr | 205 | 206 | 201 | 27 | 193 | 50 | 106 |
| Y | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 9.1 | 14.6 | 13.8 | 7 |
| La | 60.2 | 61.2 | 57 | 3.6 | 54.3 | 7.6 | 42.5 |
| Ce | 132 | 138 | 129.6 | 7.5 | 123.1 | 16.1 | 98.4 |
| Pr | 16.23 | 16.9 | 15.92 | 0.84 | 15.01 | 1.97 | 12.24 |
| Nd | 64.4 | 66.9 | 63 | 3.1 | 59.4 | 7.2 | 49.3 |
| Sm | 11.2 | 11.8 | 11.4 | 0.9 | 10.5 | 2 | 9 |
| Eu | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.14 | 0.66 | 0.33 | 0.51 |
| Gd | 4.98 | 4.96 | 4.73 | 0.75 | 4.16 | 1.82 | 3.46 |
| Tb | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.21 | 0.67 | 0.43 | 0.43 |
| Dy | 2.67 | 2.54 | 2.83 | 1.27 | 2.52 | 2.38 | 1.3 |
| Ho | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.27 | 0.43 | 0.41 | 0.17 |
| Er | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 0.77 | 1.07 | 1.05 | 0.42 |
| Tm | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| Yb | 1.23 | 1.1 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 0.82 | 0.52 |
| Lu | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |

Tab. 2 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-3, pokrač.

| Číslo | 4255 | 4256 | 4279 | 4280 | 4281 | 4282 | 4283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. |
| hloubka | 127.8 | 143.0 | 146.7 | 153.5 | 160.6 | 170.0 | 175.5 |
| SiO2 | 72.44 | 72.20 | 71.11 | 71.54 | 72.18 | 71.35 | 69.20 |
| TiO2 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.43 |
| Al2O3 | 14.63 | 14.52 | 14.59 | 14.78 | 14.38 | 14.76 | 15.12 |
| Fe2O3 | 0.39 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
| FeO | 1.11 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 1.24 | 1.66 |
| MgO | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.80 |
| MnO | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| CaO | 0.54 | 0.47 | 0.82 | 0.77 | 0.62 | 0.79 | 1.06 |
| Li2O | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 2.95 | 2.67 | 3.06 | 2.96 | 2.74 | 2.62 | 3.06 |
| K2O | 5.70 | 6.02 | 6.30 | 6.04 | 6.05 | 6.21 | 5.53 |
| P2O5 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.25 |
| F | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| Z.žíh. | 1.10 | 1.33 | 1.35 | 1.54 | 1.40 | 1.23 | 1.48 |
| H2O(-) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.06 |
| Total | 100.06 | 99.86 | 100.01 | 99.90 | 100.00 | 100.01 | 99.84 |
| Ba | 283 | 321 | 268 | 291 | 298 | 354 | 473 |
| Be | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Co | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Cs | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Ga | 23 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 24 |
| Hf | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 6.1 |
| Nb | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 9.6 | 8 |
| Rb | 351 | 407 | 377 | 377 | 364 | 317 | 315 |
| Sn | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Sr | 75 | 65 | 72 | 72 | 64 | 73 | 102 |
| Ta | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
| Th | 42 | 44 | 32 | 38 | 37 | 24 | 39 |
| U | 9 | 9.2 | 10.6 | 10.3 | 7.6 | 6.6 | 9.2 |
| V | 11 | 12 | <5 | <5 | <5 | 9 | 16 |
| W | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 2.1 |
| Zr | 129 | 134 | 117 | 129 | 131 | 149 | 185 |
| Y | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 16.3 | 14.1 |
| La | 50.1 | 52.5 | 46 | 48.2 | 51.3 | 34.1 | 53 |
| Ce | 116.1 | 122.5 | 116.8 | 121.5 | 129.3 | 84.4 | 132.3 |
| Pr | 14.33 | 15.21 | 13.52 | 14.03 | 14.9 | 9.86 | 15.38 |
| Nd | 56 | 61.1 | 52.2 | 52.8 | 55.9 | 38 | 59.6 |
| Sm | 9.9 | 10.6 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 7 | 10.7 |
| Eu | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.55 | 0.54 | 0.69 |
| Gd | 3.67 | 3.91 | 3.97 | 3.85 | 4.05 | 4.01 | 4.93 |
| Tb | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.65 | 0.66 |
| Dy | 1.58 | 1.6 | 1.6 | 1.85 | 1.72 | 3.24 | 2.83 |
| Ho | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.51 | 0.45 |
| Er | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.55 | 1.38 | 1.05 |
| Tm | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.16 |
| Yb | 0.53 | 0.54 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 1.32 | 1.08 |
| Lu | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.16 |

Tab. 3 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-4

| Číslo | 4286 | 4287 | 4288 | 4289 | 4290 | 4291 | 4292 | 4293 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | leukogranit | lipnický g. | lipnický g. | leukogranit | lipnický g. | lipnický g. |
| hloubka | 15.7 | 22.5 | 24.0 | 31.7 | 37.5 | 42.8 | 48.0 | 55.0 |
| SiO2 | 69.81 | 69.69 | 72.97 | 69.50 | 69.18 | 70.98 | 70.10 | 69.41 |
| TiO2 | 0.46 | 0.48 | 0.07 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | 0.46 | 0.50 |
| Al2O3 | 14.80 | 15.01 | 14.79 | 15.13 | 14.79 | 15.24 | 14.92 | 15.13 |
| Fe2O3 | 0.83 | 0.96 | 0.23 | 0.69 | 0.73 | 0.56 | 0.63 | 0.63 |
| FeO | 1.55 | 1.50 | 0.48 | 1.69 | 1.68 | 0.69 | 1.51 | 1.81 |
| MgO | 0.82 | 0.84 | 0.16 | 0.87 | 0.83 | 0.33 | 0.74 | 0.88 |
| MnO | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| CaO | 0.99 | 1.09 | 0.49 | 1.11 | 1.20 | 0.62 | 1.12 | 1.11 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 2.84 | 3.14 | 3.35 | 2.74 | 2.87 | 3.22 | 3.06 | 2.97 |
| K2O | 5.80 | 4.98 | 6.05 | 5.40 | 5.58 | 5.93 | 5.30 | 5.56 |
| P2O5 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.27 | 0.27 |
| F | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| Z.žíh. | 1.31 | 1.41 | 0.82 | 1.62 | 1.72 | 1.21 | 1.42 | 1.32 |
| H2O(-) | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| Total | 99.90 | 99.91 | 99.96 | 99.99 | 99.76 | 99.60 | 99.89 | 99.99 |
| Ba | 559 | 501 | 125 | 503 | 532 | 252 | 500 | 508 |
| Be | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| Co | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Cs | 8 | 9 | 16 | 11 | 7 | 11 | 12 | 7 |
| Ga | 25 | 22 | 18 | 25 | 24 | 21 | 23 | 25 |
| Hf | 6.2 | 6.7 | 1.8 | 6.5 | 6.4 | 2.6 | 6.4 | 6.8 |
| Nb | 7.9 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.3 | 9.5 | 8.1 | 8.6 |
| Rb | 328 | 271 | 291 | 300 | 308 | 277 | 278 | 332 |
| Sn | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 |
| Sr | 109 | 99 | 40 | 100 | 110 | 60 | 104 | 117 |
| Ta | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| Th | 46 | 45 | 3 | 51 | 46 | 13 | 42 | 47 |
| U | 6.6 | 10.1 | 15.3 | 11.1 | 9 | 7.6 | 8.8 | 9.7 |
| V | 29 | 25 | <5 | 26 | 27 | 5 | 24 | 27 |
| W | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 3.7 | 1.9 | 1.3 |
| Zr | 221 | 209 | 39 | 210 | 208 | 65 | 191 | 222 |
| Y | 16.5 | 15.5 | 6.8 | 15.6 | 15.4 | 12.7 | 14.9 | 16.1 |
| La | 59.4 | 58 | 4.7 | 60.6 | 58.6 | 19.6 | 52.1 | 59.6 |
| Ce | 133.2 | 130 | 9.6 | 140.2 | 131.9 | 44 | 119.8 | 135.8 |
| Pr | 16.52 | 16.1 | 1.14 | 17.29 | 17.05 | 5.28 | 14.88 | 16.99 |
| Nd | 64.5 | 61.4 | 4.1 | 63.4 | 64.1 | 19.2 | 56.4 | 64.6 |
| Sm | 11.9 | 11.0 | 0.9 | 11.5 | 11.4 | 4.0 | 9.8 | 11.7 |
| Eu | 0.76 | 0.69 | 0.24 | 0.73 | 0.73 | 0.39 | 0.63 | 0.8 |
| Gd | 5.85 | 5.54 | 0.76 | 4.98 | 5.27 | 2.4 | 4.78 | 5.67 |
| Tb | 0.68 | 0.68 | 0.18 | 0.7 | 0.76 | 0.46 | 0.57 | 0.72 |
| Dy | 2.96 | 2.96 | 1.02 | 3.25 | 2.9 | 2.09 | 2.45 | 2.79 |
| Ho | 0.45 | 0.47 | 0.19 | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.48 | 0.49 |
| Er | 1.28 | 1.26 | 0.56 | 1.19 | 1.31 | 0.96 | 1.22 | 1.22 |
| Tm | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| Yb | 1.32 | 1.17 | 0.68 | 1.37 | 1.22 | 0.84 | 1.17 | 1.22 |
| Lu | 0.19 | 0.15 | 0.1 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |

Tab. 3 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-4, pokrač.

| Číslo | 4294 | 4295 | 4296 | 4297 | 4298 | 4299 | 4300 | 4301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | leukogranit | leukogranit | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. |
| hloubka | 56.5 | 59.0 | 62.0 | 64.0 | 71.5 | 79.5 | 86.0 | 94.5 |
| SiO2 | 69.03 | 69.25 | 72.52 | 72.15 | 69.83 | 69.81 | 69.40 | 69.83 |
| TiO2 | 0.50 | 0.46 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.52 |
| Al2O3 | 15.13 | 14.98 | 14.39 | 14.47 | 14.65 | 14.91 | 14.89 | 14.86 |
| Fe2O3 | 0.78 | 0.71 | 0.44 | 0.40 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.56 |
| FeO | 1.65 | 1.77 | 0.71 | 0.88 | 1.57 | 1.81 | 1.75 | 1.83 |
| MgO | 0.90 | 0.91 | 0.33 | 0.36 | 0.74 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
| MnO | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| CaO | 1.00 | 1.10 | 0.76 | 0.80 | 1.19 | 1.13 | 1.25 | 1.09 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 3.03 | 3.01 | 2.73 | 2.69 | 3.04 | 2.91 | 2.90 | 2.86 |
| K2O | 5.61 | 5.68 | 6.03 | 6.06 | 5.62 | 5.48 | 5.48 | 5.66 |
| P2O5 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| F | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| Z.žíh. | 1.51 | 1.30 | 1.12 | 1.23 | 1.63 | 1.20 | 1.48 | 1.30 |
| H2O(-) | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
| Total | 99.93 | 99.88 | 99.77 | 99.81 | 99.91 | 99.90 | 99.88 | 100.00 |
| Ba | 501 | 546 | 389 | 339 | 498 | 554 | 501 | 519 |
| Be | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Co | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Cs | 8 | 6 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Ga | 23 | 24 | 17 | 17 | 24 | 24 | 25 | 23 |
| Hf | 6.8 | 7.5 | 2.6 | 2.4 | 5.9 | 7.3 | 7 | 7.1 |
| Nb | 8.8 | 7.9 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.7 |
| Rb | 320 | 315 | 288 | 292 | 307 | 325 | 313 | 308 |
| Sn | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Sr | 113 | 111 | 87 | 80 | 103 | 111 | 115 | 114 |
| Ta | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Th | 46 | 44 | 7 | 6 | 45 | 51 | 45 | 46 |
| U | 10.5 | 12.2 | 2.7 | 5 | 9.8 | 8.8 | 9.4 | 9.1 |
| V | 27 | 26 | 6 | 6 | 25 | 30 | 29 | 28 |
| W | 3.8 | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
| Zr | 221 | 228 | 72 | 66 | 189 | 226 | 223 | 224 |
| Y | 14.7 | 15.8 | 13.1 | 14.9 | 14.7 | 15.6 | 15.5 | 15.2 |
| La | 56.3 | 57.9 | 13.4 | 11.4 | 52.7 | 61.8 | 60.8 | 57.7 |
| Ce | 131.7 | 138.1 | 30 | 24.6 | 120.9 | 142.6 | 139.4 | 134.7 |
| Pr | 16.38 | 16.91 | 3.65 | 2.88 | 14.69 | 17.54 | 17.24 | 16.57 |
| Nd | 62.3 | 63 | 14.1 | 12.1 | 57.8 | 66.5 | 65.2 | 61.8 |
| Sm | 10.8 | 11.3 | 3.2 | 2.6 | 10.3 | 11.8 | 12.2 | 10.9 |
| Eu | 0.73 | 0.79 | 0.62 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.69 |
| Gd | 5 | 5.3 | 2.32 | 2.27 | 4.67 | 5.67 | 5.71 | 5.39 |
| Tb | 0.67 | 0.67 | 0.38 | 0.44 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.66 |
| Dy | 2.83 | 2.78 | 2.22 | 2.43 | 2.69 | 2.94 | 3.14 | 2.76 |
| Ho | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.49 |
| Er | 1.15 | 1.33 | 1.07 | 1.19 | 1.2 | 1.29 | 1.23 | 1.24 |
| Tm | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| Yb | 1.08 | 1.19 | 0.92 | 1.22 | 1.08 | 1.18 | 1.18 | 1.24 |
| Lu | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |

Tab. 3 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-4, pokrač.

| Číslo | 4302 | 4303 | 4304 | 4305 | 4306 | 4307 | 4308 | 4309 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | leukogranit |
| hloubka | 104.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 136.0 | 143.5 | 150.5 | 153.5 |
| SiO2 | 69.67 | 70.27 | 69.82 | 69.38 | 69.58 | 69.27 | 69.59 | 72.36 |
| TiO2 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.17 |
| Al2O3 | 15.20 | 14.87 | 14.89 | 15.14 | 14.89 | 15.19 | 15.14 | 14.52 |
| Fe2O3 | 0.55 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.32 |
| FeO | 1.79 | 1.50 | 1.86 | 1.89 | 1.71 | 1.75 | 1.87 | 0.73 |
| MgO | 0.84 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.33 |
| MnO | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| CaO | 1.11 | 1.09 | 1.19 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.09 | 0.93 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Na2O | 2.86 | 2.85 | 2.91 | 3.00 | 2.94 | 2.87 | 2.99 | 2.38 |
| K2O | 5.55 | 5.62 | 5.41 | 5.50 | 5.71 | 5.55 | 5.23 | 6.30 |
| P2O5 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.59 |
| F | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| Z.žíh. | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 1.19 | 1.28 | 1.27 | 1.34 | 1.03 |
| H2O(-) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| Total | 100.00 | 100.02 | 99.96 | 100.01 | 100.02 | 99.88 | 99.99 | 100.01 |
| Ba | 534 | 523 | 501 | 521 | 540 | 522 | 504 | 308 |
| Be | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| Co | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Cs | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| Ga | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 19 |
| Hf | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 2.8 |
| Nb | 8 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | 6.6 |
| Rb | 334 | 325 | 329 | 323 | 309 | 319 | 326 | 287 |
| Sn | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Sr | 108 | 107 | 108 | 109 | 112 | 101 | 109 | 66 |
| Ta | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
| Th | 47 | 41 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 7 |
| U | 10.4 | 9.5 | 12.1 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 9.3 |
| V | 29 | 26 | 31 | 31 | 28 | 31 | 34 | 9 |
| W | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.5 |
| Zr | 209 | 194 | 200 | 206 | 215 | 202 | 210 | 71 |
| Y | 15.9 | 15.4 | 14.8 | 15.3 | 13.7 | 14.5 | 15 | 18.7 |
| La | 59.7 | 51.1 | 58 | 59.1 | 58.8 | 58.9 | 59.2 | 13.2 |
| Ce | 138.5 | 121.9 | 137.7 | 136.1 | 137.3 | 134.2 | 137.4 | 30.6 |
| Pr | 17.44 | 14.91 | 16.52 | 16.5 | 16.71 | 16.46 | 16.31 | 3.79 |
| Nd | 66.2 | 56.6 | 65.4 | 64.8 | 64.3 | 64.3 | 62.5 | 14 |
| Sm | 11.5 | 10.1 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 10.9 | 3.2 |
| Eu | 0.81 | 0.77 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.49 |
| Gd | 5.07 | 4.99 | 5.43 | 5.31 | 5.19 | 5.45 | 4.92 | 2.7 |
| Tb | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.7 | 0.65 | 0.68 | 0.56 |
| Dy | 3.23 | 2.7 | 3.2 | 3.18 | 2.81 | 2.89 | 2.81 | 3.47 |
| Ho | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.58 |
| Er | 1.3 | 1.26 | 1.19 | 1.34 | 1.23 | 1.17 | 1.19 | 1.47 |
| Tm | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.23 |
| Yb | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 0.97 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.32 |
| Lu | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |

Tab. 3 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-4, pokrač.

| Číslo | 4310 | 4311 | 4312 | 4313 | 4314 | 4315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | leukogranit | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. |
| hloubka | 157.5 | 163.5 | 168.4 | 173.5 | 182.5 | 191.5 |
| SiO2 | 74.03 | 69.77 | 69.90 | 62.98 | 69.11 | 72.36 |
| TiO2 | 0.16 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.33 |
| Al2O3 | 13.94 | 14.82 | 15.05 | 13.62 | 14.92 | 14.77 |
| Fe2O3 | 0.22 | 0.59 | 0.48 | 0.69 | 0.76 | 0.36 |
| FeO | 1.10 | 1.88 | 1.88 | 1.76 | 1.72 | 1.18 |
| MgO | 0.32 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.50 |
| MnO | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| CaO | 0.80 | 1.20 | 1.12 | 5.73 | 1.03 | 0.78 |
| Li2O | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 3.26 | 3.06 | 2.89 | 2.27 | 2.46 | 2.85 |
| K2O | 4.33 | 5.21 | 5.45 | 4.79 | 5.46 | 5.02 |
| P2O5 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.20 |
| F | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| Z.žíh. | 1.12 | 1.31 | 1.17 | 5.94 | 2.43 | 1.29 |
| H2O(-) | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.13 |
| Total | 99.90 | 99.93 | 99.93 | 99.82 | 99.99 | 99.98 |
| Ba | 137 | 551 | 571 | 463 | 466 | 330 |
| Be | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Co | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Cs | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 |
| Ga | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| Hf | 2.3 | 7 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 3.9 |
| Nb | 9.5 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 6.9 |
| Rb | 207 | 279 | 320 | 278 | 280 | 277 |
| Sn | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| Sr | 57 | 120 | 124 | 111 | 92 | 94 |
| Ta | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| Th | 5 | 47 | 45 | 42 | 45 | 24 |
| U | 6.9 | 8 | 7.7 | 4.4 | 4.2 | 9.2 |
| V | 11 | 29 | 30 | 28 | 29 | 13 |
| W | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 |
| Zr | 58 | 228 | 220 | 222 | 216 | 117 |
| Y | 13.4 | 14.9 | 16.9 | 15.2 | 15 | 13.4 |
| La | 9.7 | 59.7 | 60.4 | 58.8 | 56.5 | 32.6 |
| Ce | 20.6 | 146.3 | 147.4 | 141.7 | 140.5 | 79.1 |
| Pr | 2.35 | 17.52 | 17.55 | 16.82 | 16.68 | 9.26 |
| Nd | 9.5 | 66.4 | 67.9 | 64.8 | 64 | 34.5 |
| Sm | 2.3 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 11.0 | 6.5 |
| Eu | 0.33 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.52 |
| Gd | 1.85 | 5.63 | 5.63 | 5.25 | 5.02 | 3.26 |
| Tb | 0.4 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.48 |
| Dy | 2.28 | 2.96 | 3.18 | 2.87 | 2.98 | 2.32 |
| Ho | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.36 |
| Er | 1.11 | 1.18 | 1.35 | 1.25 | 1.19 | 1.01 |
| Tm | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| Yb | 1.12 | 1.05 | 1.28 | 1.07 | 1.04 | 0.95 |
| Lu | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |

Tab. 4 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-5

| Číslo | 4318 | 4319 | 4320 | 4321 | 4322 | 4323 | 4324 | 4325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. |
| hloubka | 2.0 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 29.5 | 38.0 | 44.7 | 51.5 |
| SiO2 | 70.22 | 69.85 | 69.89 | 70.02 | 70.34 | 69.68 | 69.95 | 69.71 |
| TiO2 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.54 |
| Al2O3 | 14.88 | 14.96 | 14.96 | 15.03 | 14.89 | 15.22 | 15.09 | 14.98 |
| Fe2O3 | 0.73 | 0.63 | 0.54 | 0.68 | 0.44 | 0.54 | 0.57 | 0.48 |
| FeO | 1.39 | 1.68 | 1.70 | 1.55 | 1.82 | 1.70 | 1.81 | 1.90 |
| MgO | 0.68 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.69 |
| MnO | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| CaO | 0.95 | 1.05 | 1.01 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.81 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 2.88 | 2.97 | 2.93 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.86 |
| K2O | 5.46 | 5.33 | 5.35 | 5.45 | 5.24 | 5.49 | 5.26 | 5.32 |
| P2O5 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| F | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| Z.žíh. | 1.23 | 1.13 | 1.17 | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 1.47 |
| H2O(-) | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| Total | 99.80 | 99.73 | 99.70 | 99.80 | 99.90 | 99.69 | 99.82 | 99.60 |
| Ba | 561 | 585 | 607 | 571 | 507 | 503 | 538 | 583 |
| Be | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Co | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cs | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| Ga | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 |
| Hf | 6.4 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 7.1 |
| Nb | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 10.9 | 10.1 | 8.9 | 9.2 | 9.4 |
| Rb | 324 | 334 | 327 | 334 | 324 | 335 | 335 | 334 |
| Sn | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| Sr | 118 | 119 | 119 | 119 | 109 | 102 | 119 | 128 |
| Ta | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Th | 42 | 46 | 45 | 45 | 42 | 38 | 41 | 49 |
| U | 12.3 | 10.8 | 9.6 | 8.6 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.3 |
| V | 24 | 25 | 24 | 26 | 23 | 25 | 27 | 26 |
| W | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
| Zr | 229 | 250 | 245 | 245 | 215 | 199 | 223 | 239 |
| Y | 15.1 | 17.1 | 16 | 16 | 16.2 | 16 | 16.4 | 16.4 |
| La | 57.8 | 63.7 | 58.6 | 60.1 | 54.7 | 52.5 | 58.3 | 61.8 |
| Ce | 135 | 150.1 | 139.8 | 139.4 | 127.9 | 128 | 141 | 152.3 |
| Pr | 16.75 | 18.21 | 17.17 | 17.21 | 15.65 | 15.59 | 17.05 | 18.51 |
| Nd | 62 | 70.9 | 67.3 | 61.7 | 61.7 | 61.1 | 64 | 71.8 |
| Sm | 10.2 | 11.9 | 10.5 | 10.7 | 10 | 9.9 | 11.2 | 12.1 |
| Eu | 0.67 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| Gd | 5.04 | 6.61 | 5.83 | 5.43 | 5.61 | 4.99 | 5.48 | 5.76 |
| Tb | 0.63 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.65 |
| Dy | 2.88 | 3.01 | 3.02 | 3.28 | 3.09 | 3.11 | 3.43 | 3.47 |
| Ho | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.47 |
| Er | 1.3 | 1.22 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.32 | 1.32 | 1.4 |
| Tm | 0.2 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| Yb | 1.08 | 1.12 | 1.2 | 0.92 | 1.34 | 1.14 | 1.13 | 1.36 |
| Lu | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |

Tab. 4 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-5, pokrač.

| Číslo | 4326 | 4327 | 4328 | 4329 | 4330 | 4331 | 4332 | 4333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. |
| hloubka | 57.0 | 64.0 | 70.0 | 78.0 | 86.0 | 92.5 | 101.0 | 109.0 |
| SiO2 | 70.09 | 69.77 | 70.03 | 70.18 | 69.64 | 69.87 | 69.60 | 70.08 |
| TiO2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.50 | 0.52 |
| Al2O3 | 14.93 | 15.01 | 14.86 | 14.76 | 14.88 | 14.83 | 15.03 | 14.81 |
| Fe2O3 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.67 | 0.52 |
| FeO | 1.79 | 1.77 | 1.69 | 1.80 | 1.68 | 1.81 | 1.71 | 1.80 |
| MgO | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.83 |
| MnO | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| CaO | 1.02 | 1.12 | 0.99 | 0.93 | 1.13 | 1.16 | 0.85 | 1.17 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 2.88 | 2.86 | 2.91 | 2.74 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.96 |
| K2O | 5.37 | 5.25 | 5.25 | 5.62 | 5.57 | 5.39 | 5.50 | 5.43 |
| P2O5 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| F | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| Z.žíh. | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.35 | 1.15 |
| H2O(-) | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| Total | 100.00 | 99.69 | 99.62 | 99.68 | 99.64 | 99.69 | 99.60 | 100.00 |
| Ba | 550 | 494 | 516 | 490 | 533 | 517 | 511 | 506 |
| Be | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Co | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cs | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Ga | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 |
| Hf | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 6.7 | 6.2 |
| Nb | 9.1 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 8.9 |
| Rb | 317 | 326 | 323 | 338 | 314 | 316 | 319 | 301 |
| Sn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Sr | 113 | 107 | 113 | 105 | 104 | 110 | 102 | 99 |
| Ta | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| Th | 44 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 39 |
| U | 10.2 | 11.1 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 8.2 | 10.3 | 12 |
| V | 23 | 26 | 24 | 27 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| W | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 2 | 1.2 |
| Zr | 251 | 226 | 197 | 208 | 218 | 233 | 232 | 204 |
| Y | 16.2 | 15.6 | 14.8 | 13.4 | 15.2 | 16 | 15.5 | 13.8 |
| La | 56.9 | 56.6 | 55.6 | 52.7 | 56.7 | 59.6 | 57.3 | 53.4 |
| Ce | 139.4 | 135.5 | 135.7 | 131.5 | 140.4 | 144.3 | 139.4 | 126.8 |
| Pr | 17.18 | 16.61 | 16.58 | 16.21 | 17.19 | 17.33 | 16.88 | 15.79 |
| Nd | 61.9 | 61.5 | 60.2 | 59.4 | 62.9 | 64.4 | 64.3 | 58 |
| Sm | 10.8 | 10.8 | 11 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 11 | 10.2 |
| Eu | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.7 |
| Gd | 5.42 | 5.66 | 5.22 | 5.27 | 5.21 | 5.63 | 5.5 | 4.89 |
| Tb | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.64 | 0.55 |
| Dy | 3.53 | 3.37 | 3.44 | 2.99 | 3.05 | 3.21 | 3.05 | 2.8 |
| Ho | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.46 |
| Er | 1.41 | 1.36 | 1.26 | 1.05 | 1.22 | 1.41 | 1.28 | 1.14 |
| Tm | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| Yb | 1.19 | 1.06 | 1.08 | 0.92 | 1.12 | 1.05 | 1.07 | 0.82 |
| Lu | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |

Tab. 4 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-5, pokrač.

| Číslo | 4334 | 4335 | 4336 | 4337 | 4338 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. | lipnický g. |
| hloubka | 118.0 | 128.0 | 136.0 | 144.0 | 150.0 |
| SiO2 | 69.57 | 70.14 | 69.45 | 69.66 | 69.64 |
| TiO2 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| Al2O3 | 14.82 | 14.84 | 15.07 | 14.92 | 14.80 |
| Fe2O3 | 0.54 | 0.45 | 0.57 | 0.51 | 0.55 |
| FeO | 1.81 | 1.80 | 1.75 | 1.77 | 1.76 |
| MgO | 0.87 | 0.80 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
| MnO | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| CaO | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 2.99 | 2.93 | 2.93 | 3.00 | 3.02 |
| K2O | 5.67 | 5.44 | 5.67 | 5.59 | 5.66 |
| P2O5 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.29 |
| F | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| Z.žíh. | 1.18 | 1.12 | 1.23 | 1.17 | 1.19 |
| H2O(-) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| Total | 99.93 | 99.98 | 99.96 | 99.91 | 99.98 |
| Ba | 495 | 556 | 532 | 513 | 572 |
| Be | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Co | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cs | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Ga | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| Hf | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| Nb | 9 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 8.9 |
| Rb | 320 | 319 | 318 | 314 | 322 |
| Sn | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Sr | 105 | 112 | 103 | 108 | 114 |
| Ta | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Th | 43 | 46 | 43 | 43 | 46 |
| U | 9.7 | 10 | 10.3 | 11 | 9.6 |
| V | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| W | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Zr | 224 | 243 | 219 | 215 | 246 |
| Y | 15.4 | 16 | 16.5 | 16.1 | 16.8 |
| La | 54.7 | 58.5 | 58.7 | 55.7 | 60.4 |
| Ce | 130.8 | 144.7 | 141.5 | 134.3 | 144 |
| Pr | 15.76 | 17.68 | 17.1 | 16.57 | 18.19 |
| Nd | 59.2 | 66 | 62.7 | 62.3 | 67.2 |
| Sm | 10.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 11.9 |
| Eu | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.71 | 0.72 |
| Gd | 5.43 | 5.75 | 5.63 | 5.3 | 5.87 |
| Tb | 0.61 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.72 |
| Dy | 3.36 | 3.1 | 3.47 | 3.6 | 3.22 |
| Ho | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.48 |
| Er | 1.27 | 1.22 | 1.34 | 1.53 | 1.47 |
| Tm | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.19 |
| Yb | 1.31 | 1.19 | 1.12 | 1.23 | 1.11 |
| Lu | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |

Tab. 5 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-6

| Číslo | 4344 | 4345 | 4346 | 4347 | 4348 | 4349 | 4350 | 4351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | pararula | aplit | pararula | leukogranit | pararula | pararula | koutský g. | koutský g. |
| hloubka | 31.5 | 37.9 | 39.5 | 41.8 | 44.5 | 53.5 | 66.5 | 74.5 |
| SiO2 | 63.61 | 74.09 | 58.96 | 72.68 | 52.08 | 57.71 | 72.15 | 72.07 |
| TiO2 | 0.75 | 0.08 | 0.76 | 0.26 | 0.68 | 0.77 | 0.25 | 0.26 |
| Al2O3 | 17.41 | 14.40 | 19.00 | 14.54 | 22.53 | 18.47 | 14.85 | 14.47 |
| Fe2O3 | 1.23 | 0.77 | 2.11 | 0.43 | 3.20 | 3.26 | 0.37 | 0.41 |
| FeO | 4.14 | 0.19 | 4.51 | 0.86 | 4.39 | 4.37 | 0.82 | 1.19 |
| MgO | 2.76 | 0.16 | 2.58 | 0.36 | 3.09 | 2.74 | 0.29 | 0.33 |
| MnO | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| CaO | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.63 |
| Li2O | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Na2O | 1.22 | 4.05 | 1.20 | 3.11 | 1.76 | 1.51 | 2.99 | 3.04 |
| K2O | 3.44 | 3.90 | 3.90 | 5.24 | 4.86 | 4.50 | 5.36 | 5.05 |
| P2O5 | 0.08 | 0.26 | 0.11 | 0.30 | 0.10 | 0.09 | 0.28 | 0.30 |
| F | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| Z.žíh. | 4.29 | 1.31 | 5.22 | 1.14 | 6.08 | 5.28 | 1.45 | 1.64 |
| H2O(-) | 0.20 | 0.13 | 0.43 | 0.12 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.05 |
| Total | 99.84 | 99.92 | 99.57 | 99.75 | 99.71 | 99.63 | 99.60 | 99.61 |
| Ba | 649 | 41 | 628 | 264 | 1093 | 1021 | 299 | 296 |
| Be | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Co | 15 | 1 | 20 | 2 | 22 | 29 | 2 | 2 |
| Cs | 28 | 9 | 32 | 16 | 54 | 29 | 14 | 14 |
| Ga | 24 | 24 | 27 | 24 | 32 | 25 | 23 | 22 |
| Hf | 5.4 | 1.7 | 6.4 | 3.3 | 5.5 | 6 | 3.4 | 3.3 |
| Nb | 14.3 | 11.1 | 16.9 | 11.9 | 16.3 | 14 | 10.6 | 10.3 |
| Rb | 172 | 276 | 241 | 327 | 215 | 185 | 317 | 310 |
| Sn | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| Sr | 107 | 17 | 103 | 68 | 158 | 146 | 69 | 70 |
| Ta | 1 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| Th | 13 | 1.4 | 16.9 | 16.8 | 16.1 | 15.2 | 18 | 19.2 |
| U | 3.6 | 34.2 | 4.7 | 12.4 | 5.1 | 4.4 | 8.3 | 9.8 |
| V | 133 | <5 | 161 | 10 | 165 | 164 | 11 | 11 |
| W | 3.3 | 4.6 | 5.9 | 4.1 | 12.5 | 5.5 | 5 | 4.2 |
| Zr | 192 | 31 | 211 | 94 | 168 | 201 | 99 | 104 |
| Y | 36.9 | 6.8 | 43.6 | 11.4 | 41.6 | 46.9 | 11 | 10.4 |
| La | 41.1 | 1.6 | 47.4 | 27.5 | 44.8 | 47.3 | 26.5 | 28.8 |
| Ce | 85.7 | 4.3 | 101.3 | 64.6 | 92.6 | 96.9 | 60.1 | 68 |
| Pr | 9.99 | 0.51 | 11.83 | 7.87 | 10.98 | 11.32 | 7.5 | 8.15 |
| Nd | 36.9 | 1.7 | 43.6 | 29.3 | 40.5 | 42.8 | 28.7 | 27.5 |
| Sm | 7.6 | 0.6 | 8.8 | 5.9 | 8.8 | 9 | 5.7 | 6.1 |
| Eu | 1.55 | 0.06 | 1.48 | 0.46 | 1.94 | 1.85 | 0.47 | 0.47 |
| Gd | 6.35 | 0.67 | 7.58 | 4.06 | 6.99 | 7.64 | 3.46 | 3.88 |
| Tb | 1.05 | 0.18 | 1.32 | 0.52 | 1.17 | 1.26 | 0.52 | 0.52 |
| Dy | 6.63 | 1.01 | 7.48 | 2.7 | 7.49 | 7.89 | 2.49 | 2.42 |
| Ho | 1.18 | 0.18 | 1.44 | 0.32 | 1.31 | 1.47 | 0.31 | 0.27 |
| Er | 3.78 | 0.58 | 4.29 | 0.91 | 4.31 | 4.69 | 0.9 | 0.79 |
| Tm | 0.57 | 0.12 | 0.62 | 0.12 | 0.65 | 0.71 | 0.14 | 0.12 |
| Yb | 3.2 | 0.66 | 4.28 | 0.69 | 4.09 | 4.27 | 0.59 | 0.7 |
| Lu | 0.46 | 0.09 | 0.59 | 0.09 | 0.62 | 0.68 | 0.09 | 0.1 |

Tab. 5 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-6, pokrač.

| Číslo | 4352 | 4353 | 4354 | 4355 | 4356 | 4357 | 4358 | 4359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | koutský g. | koutský g. | koutský g. | koutský g. | koutský g. | koutský g. | koutský g. | koutský g. |
| hloubka | 82.5 | 89.5 | 97.5 | 105.5 | 114.5 | 121.5 | 130.5 | 138.5 |
| SiO2 | 72.38 | 71.63 | 71.95 | 71.68 | 68.26 | 72.49 | 72.34 | 72.42 |
| TiO2 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| Al2O3 | 14.78 | 14.87 | 14.29 | 14.70 | 16.46 | 14.50 | 14.49 | 14.45 |
| Fe2O3 | 0.34 | 0.29 | 0.54 | 0.36 | 0.42 | 0.34 | 0.52 | 0.52 |
| FeO | 0.90 | 1.19 | 1.21 | 1.06 | 0.98 | 0.88 | 0.99 | 1.05 |
| MgO | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.40 |
| MnO | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| CaO | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.47 | 0.70 | 0.64 |
| Li2O | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 3.09 | 3.01 | 3.03 | 3.19 | 3.81 | 3.12 | 3.14 | 3.15 |
| K2O | 5.44 | 5.32 | 5.22 | 5.29 | 5.59 | 5.42 | 5.38 | 5.07 |
| P2O5 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.54 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| F | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Z.žíh. | 1.37 | 1.70 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.60 | 1.08 | 1.20 |
| H2O(-) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| Total | 99.97 | 99.71 | 99.71 | 99.96 | 99.60 | 99.82 | 99.81 | 99.72 |
| Ba | 330 | 317 | 308 | 305 | 303 | 294 | 311 | 281 |
| Be | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Co | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cs | 16 | 13 | 13 | 14 | 23 | 10 | 14 | 15 |
| Ga | 23 | 24 | 22 | 23 | 29 | 22 | 21 | 22 |
| Hf | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 |
| Nb | 10 | 10 | 10 | 10.3 | 15.1 | 8.6 | 9.3 | 9.9 |
| Rb | 322 | 314 | 311 | 320 | 433 | 305 | 317 | 320 |
| Sn | 10 | 9 | 12 | 14 | 49 | 10 | 9 | 11 |
| Sr | 76 | 74 | 65 | 72 | 79 | 68 | 72 | 72 |
| Ta | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Th | 20.5 | 19.7 | 19.9 | 18.8 | 17.6 | 15.5 | 17.8 | 17.9 |
| U | 12.4 | 8.9 | 8.6 | 10.4 | 8.7 | 10 | 8.9 | 8.5 |
| V | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| W | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 9.4 | 3.4 | 3 | 3.8 |
| Zr | 103 | 101 | 99 | 100 | 99 | 81 | 96 | 94 |
| Y | 10.6 | 11 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 11.1 |
| La | 30 | 29.2 | 26.7 | 28.2 | 26.1 | 21.7 | 26.3 | 26.5 |
| Ce | 69.7 | 67.9 | 63.6 | 66.5 | 59.5 | 51 | 61.5 | 61.3 |
| Pr | 8.33 | 8.44 | 7.71 | 8.16 | 7.21 | 6.24 | 7.38 | 7.37 |
| Nd | 27 | 29.9 | 27.3 | 29.2 | 25.6 | 22.2 | 25.6 | 25.9 |
| Sm | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 5.6 |
| Eu | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.5 | 0.47 | 0.46 | 0.49 |
| Gd | 3.93 | 3.64 | 3.31 | 3.79 | 3.07 | 3.02 | 3.36 | 3.43 |
| Tb | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.52 |
| Dy | 2.47 | 2.66 | 2.27 | 2.38 | 2.27 | 1.87 | 2.31 | 2.11 |
| Ho | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
| Er | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.82 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.86 |
| Tm | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Yb | 0.61 | 0.75 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.56 | 0.75 | 0.68 |
| Lu | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |

Tab. 5 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-6, pokrač.

| Číslo | 4360 | 4361 |
| --- | --- | --- |
| Hornina | koutský g. | koutský g. |
| hloubka | 146.5 | 148.4 |
| SiO2 | 73.50 | 72.98 |
| TiO2 | 0.24 | 0.02 |
| Al2O3 | 14.66 | 14.62 |
| Fe2O3 | 0.34 | 0.31 |
| FeO | 0.31 | 0.36 |
| MgO | 0.25 | 0.12 |
| MnO | 0.01 | 0.04 |
| CaO | 0.54 | 0.69 |
| Li2O | 0.01 | 0.01 |
| Na2O | 2.81 | 3.63 |
| K2O | 5.42 | 5.11 |
| P2O5 | 0.30 | 0.77 |
| F | 0.10 | 0.11 |
| Z.žíh. | 1.29 | 0.96 |
| H2O(-) | 0.11 | 0.07 |
| Total | 99.89 | 99.79 |
| Ba | 267 | 107 |
| Be | 2 | 2 |
| Co | 2 | 1 |
| Cs | 12 | 25 |
| Ga | 22 | 27 |
| Hf | 3.3 | 2.8 |
| Nb | 10.4 | 31 |
| Rb | 321 | 521 |
| Sn | 13 | 37 |
| Sr | 62 | 95 |
| Ta | 1.4 | 7.7 |
| Th | 18.3 | 0.8 |
| U | 7.9 | 26 |
| V | 10 | <5 |
| W | 4.5 | 9.2 |
| Zr | 98 | 32 |
| Y | 10.5 | 2.8 |
| La | 26.1 | 5 |
| Ce | 60.2 | 9.7 |
| Pr | 7.22 | 1.02 |
| Nd | 25.4 | 3.8 |
| Sm | 5.3 | 0.9 |
| Eu | 0.41 | 0.11 |
| Gd | 3.47 | 0.67 |
| Tb | 0.41 | 0.12 |
| Dy | 2.13 | 0.68 |
| Ho | 0.29 | 0.07 |
| Er | 0.71 | 0.17 |
| Tm | 0.11 | <0.05 |
| Yb | 0.73 | 0.25 |
| Lu | 0.08 | 0.02 |

Tab. 6 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-1

| Vzorek | 4371 | 4372 | 4373 | 4374 | 4375 | 4376 | 4377 | 4378 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | g.zvětralý | g.zvětralý | g.zvětralý | g.zvětralý | g. čerstvý | g. čerstvý | g. čerstvý | alterace |
| Hloubka | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 30.5 | 37.5 | 47.5 | 55.5 | 63.5 |
| SiO2 | 72.45 | 72.15 | 72.82 | 72.65 | 73.12 | 73.21 | 72.59 | 73.02 |
| TiO2 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| Al2O3 | 15.14 | 15.46 | 14.75 | 14.91 | 14.73 | 14.64 | 14.64 | 14.65 |
| Fe2O3 | 0.62 | 0.76 | 0.51 | 0.68 | 0.50 | 0.61 | 0.52 | 0.47 |
| FeO | 0.52 | 0.38 | 0.86 | 0.64 | 0.79 | 0.80 | 0.98 | 0.79 |
| MgO | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.24 |
| MnO | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| CaO | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.72 |
| Li2O | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na2O | 3.84 | 3.85 | 3.83 | 3.77 | 3.67 | 3.39 | 3.60 | 3.56 |
| K2O | 4.48 | 4.54 | 4.32 | 4.64 | 4.57 | 4.54 | 4.41 | 4.60 |
| P2O5 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
| F | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Z.žíh. | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 0.96 | 0.98 | 1.18 | 1.43 | 0.99 |
| H2O(-) | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| Total | 99.96 | 100.06 | 99.95 | 99.97 | 100.06 | 100.01 | 99.88 | 99.82 |
| Ba | 158 | 180 | 156 | 157 | 152 | 161 | 159 | 171 |
| Be | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cs | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 20 | 22 | 22 |
| Ga | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 |
| Hf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nb | 15 | 16 | 17 | 15 | 11 | 15 | 16 | 16 |
| Rb | 323 | 330 | 312 | 330 | 297 | 325 | 312 | 320 |
| Sn | 28 | 24 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Sr | 99 | 109 | 111 | 96 | 100 | 75 | 114 | 90 |
| Ta | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| Th | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| U | 8 | 14 | 15 | 9 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| V | 7 | 8 | 6 | 5 | 14 | <5 | 6 | <5 |
| W | 7.9 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 10.9 | 5.7 | 14.6 | 1811.4 |
| Zr | 60 | 58 | 54 | 57 | 53 | 56 | 57 | 54 |
| Y | 15.20 | 12.80 | 12.30 | 13.00 | 10.00 | 12.50 | 12.10 | 11.70 |
| La | 10.00 | 10.20 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.20 | 8.90 | 9.10 |
| Ce | 21.90 | 21.80 | 19.90 | 20.10 | 18.30 | 21.20 | 20.40 | 20.50 |
| Pr | 2.42 | 2.35 | 2.34 | 2.26 | 2.10 | 2.32 | 2.34 | 2.36 |
| Nd | 10.90 | 9.50 | 8.60 | 8.70 | 7.20 | 8.70 | 9.30 | 9.30 |
| Sm | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.50 |
| Eu | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| Gd | 2.65 | 2.23 | 2.43 | 2.50 | 1.91 | 2.42 | 2.04 | 2.44 |
| Tb | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.39 |
| Dy | 2.52 | 2.34 | 2.26 | 2.31 | 2.01 | 2.30 | 2.03 | 2.13 |
| Ho | 0.51 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| Er | 1.15 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.74 | 0.90 | 0.97 | 0.91 |
| Tm | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| Yb | 0.81 | 0.59 | 0.78 | 0.76 | 0.46 | 0.71 | 0.58 | 0.58 |
| Lu | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |

Tab. 6 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-1, pokrač.

| Vzorek | 4379 | 4380 | 4381 | 4382 | 4383 | 4384 | 4385 | 4386 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | g. čerstvý | g. čerstvý | g. čerstvý | alterace | g. čerstvý | g. čerstvý | g. čerstvý | alterace |
| Hloubka | 71.5 | 79.5 | 87.5 | 95.5 | 103.5 | 111.5 | 119.5 | 127.5 |
| SiO2 | 72.28 | 73.14 | 73.69 | 73.14 | 73.24 | 72.15 | 73.10 | 71.51 |
| TiO2 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| Al2O3 | 15.18 | 14.66 | 14.48 | 14.44 | 14.63 | 15.13 | 14.71 | 15.14 |
| Fe2O3 | 0.50 | 0.41 | 0.42 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.51 |
| FeO | 0.80 | 0.74 | 0.73 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.72 | 1.08 |
| MgO | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.27 |
| MnO | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| CaO | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| Li2O | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Na2O | 3.80 | 3.73 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.59 | 3.70 | 3.62 |
| K2O | 4.59 | 4.49 | 4.50 | 4.52 | 4.46 | 4.77 | 4.70 | 4.82 |
| P2O5 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.43 |
| F | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Z.žíh. | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.38 |
| H2O(-) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Total | 99.96 | 99.80 | 99.99 | 99.79 | 99.98 | 99.68 | 99.96 | 99.86 |
| Ba | 162 | 155 | 184 | 162 | 173 | 202 | 179 | 182 |
| Be | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cs | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 28 | 27 |
| Ga | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |
| Hf | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Nb | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Rb | 316 | 302 | 305 | 303 | 296 | 307 | 304 | 294 |
| Sn | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 |
| Sr | 95 | 95 | 98 | 106 | 94 | 96 | 97 | 100 |
| Ta | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
| Th | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| U | 11 | 14 | 17 | 16 | 13 | 7 | 19 | 10 |
| V | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 7 | 7 | 16 |
| W | 7.8 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 63.2 |
| Zr | 62 | 54 | 49 | 52 | 58 | 57 | 63 | 63 |
| Y | 13.50 | 11.50 | 9.00 | 10.80 | 13.00 | 12.20 | 13.50 | 13.50 |
| La | 9.90 | 9.00 | 8.10 | 8.10 | 11.70 | 11.60 | 10.40 | 10.60 |
| Ce | 22.30 | 17.80 | 16.80 | 18.50 | 22.20 | 21.30 | 22.10 | 22.40 |
| Pr | 2.63 | 2.08 | 1.85 | 2.04 | 2.68 | 2.70 | 2.54 | 2.53 |
| Nd | 10.90 | 8.80 | 7.70 | 8.50 | 9.70 | 10.10 | 9.90 | 10.50 |
| Sm | 2.60 | 2.20 | 1.90 | 2.00 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.80 |
| Eu | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| Gd | 2.54 | 2.13 | 1.50 | 1.88 | 2.36 | 2.67 | 2.54 | 2.56 |
| Tb | 0.54 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.47 |
| Dy | 2.81 | 1.93 | 1.56 | 1.91 | 2.25 | 2.21 | 2.66 | 2.45 |
| Ho | 0.48 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| Er | 1.09 | 0.94 | 0.74 | 0.82 | 0.96 | 0.98 | 0.91 | 0.92 |
| Tm | 0.13 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| Yb | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.74 | 0.63 | 0.70 | 0.67 |
| Lu | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Tab. 6 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-1, pokrač.

| Vzorek | 4387 | 4388 | 4389 | 4390 | 4391 | 4392 | 4393 | 4394 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hornina | alterace | alterace | g. čerstvý | porucha | g. čerstvý | g. čerstvý | g. čerstvý | g. čerstvý |
| Hloubka | 135.5 | 144.0 | 152.0 | 158.5 | 168.0 | 174.5 | 182.5 | 191.5 |
| SiO2 | 72.81 | 72.59 | 73.30 | 74.83 | 72.28 | 72.24 | 72.89 | 72.16 |
| TiO2 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Al2O3 | 14.87 | 14.69 | 14.20 | 12.67 | 14.66 | 14.79 | 14.64 | 14.80 |
| Fe2O3 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.40 | 0.44 | 0.59 | 0.42 |
| FeO | 0.67 | 0.87 | 0.92 | 0.39 | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.91 |
| MgO | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.77 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| MnO | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| CaO | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 1.57 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| Li2O | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Na2O | 3.70 | 3.61 | 3.53 | 0.14 | 3.56 | 3.63 | 3.60 | 3.74 |
| K2O | 4.50 | 4.54 | 4.59 | 4.51 | 4.50 | 4.69 | 4.45 | 4.67 |
| P2O5 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.40 |
| F | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| Z.žíh. | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 3.66 | 1.60 | 1.26 | 1.27 | 1.21 |
| H2O(-) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| Total | 99.84 | 99.72 | 100.03 | 99.92 | 99.69 | 99.81 | 100.07 | 99.70 |
| Ba | 177 | 200 | 172 | 162 | 203 | 174 | 183 | 188 |
| Be | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cs | 20 | 25 | 21 | 29 | 23 | 27 | 26 | 22 |
| Ga | 24 | 22 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Hf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nb | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Rb | 297 | 284 | 270 | 325 | 300 | 314 | 301 | 291 |
| Sn | 19 | 17 | 18 | 18 | 23 | 28 | 22 | 19 |
| Sr | 88 | 97 | 85 | 42 | 96 | 94 | 99 | 101 |
| Ta | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
| Th | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| U | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | 9 |
| V | 6 | 22 | 12 | 9 | 11 | 6 | 17 | 13 |
| W | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 4.9 | 4.1 |
| Zr | 56 | 52 | 51 | 42 | 58 | 62 | 59 | 52 |
| Y | 11.60 | 10.90 | 10.20 | 8.90 | 12.80 | 13.10 | 12.70 | 10.40 |
| La | 10.80 | 8.30 | 9.10 | 9.30 | 10.70 | 9.60 | 9.90 | 10.60 |
| Ce | 21.60 | 18.80 | 25.00 | 15.20 | 22.00 | 21.40 | 20.40 | 18.10 |
| Pr | 2.59 | 2.10 | 2.14 | 1.85 | 2.59 | 2.58 | 2.40 | 2.25 |
| Nd | 8.90 | 7.70 | 8.00 | 6.60 | 8.90 | 10.00 | 9.30 | 8.30 |
| Sm | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 1.90 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 1.90 |
| Eu | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.30 |
| Gd | 1.88 | 1.93 | 1.90 | 1.67 | 2.09 | 2.17 | 1.97 | 2.02 |
| Tb | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.39 |
| Dy | 1.79 | 1.93 | 1.73 | 1.58 | 2.38 | 2.34 | 2.20 | 1.67 |
| Ho | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.32 |
| Er | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 0.64 | 0.96 | 1.06 | 0.94 | 0.77 |
| Tm | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| Yb | 0.58 | 0.67 | 0.65 | 0.43 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.41 |
| Lu | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |

Tab. 6 Chemické analýzy hornin z vrtu Mel-1, pokrač.

| Vzorek | 4395 |
| --- | --- |
| Hornina | g. čerstvý |
| Hloubka | 199.5 |
| SiO2 | 71.85 |
| TiO2 | 0.14 |
| Al2O3 | 14.49 |
| Fe2O3 | 0.50 |
| FeO | 0.82 |
| MgO | 0.25 |
| MnO | 0.04 |
| CaO | 0.74 |
| Li2O | 0.02 |
| Na2O | 3.77 |
| K2O | 5.46 |
| P2O5 | 0.39 |
| F | 0.08 |
| Z.žíh. | 1.29 |
| H2O(-) | 0.11 |
| Total | 99.96 |
| Ba | 172 |
| Be | 3 |
| Co | 2 |
| Cs | 23 |
| Ga | 23 |
| Hf | 2 |
| Nb | 14 |
| Rb | 294 |
| Sn | 20 |
| Sr | 97 |
| Ta | 3.6 |
| Th | 5 |
| U | 10 |
| V | 13 |
| W | 5.5 |
| Zr | 57 |
| Y | 11.90 |
| La | 10.40 |
| Ce | 21.50 |
| Pr | 2.41 |
| Nd | 9.70 |
| Sm | 2.30 |
| Eu | 0.33 |
| Gd | 2.17 |
| Tb | 0.46 |
| Dy | 2.20 |
| Ho | 0.39 |
| Er | 0.85 |
| Tm | 0.16 |
| Yb | 0.74 |
| Lu | 0.14 |

Tab. 7 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-3 (vz. 4245)

| Vrt | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Číslo | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.70 | 64.54 | 64.19 | 64.28 | 66.10 | 66.35 | 63.88 | 64.83 |
| TiO2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Al2O3 | 18.59 | 18.26 | 18.69 | 18.52 | 21.48 | 20.75 | 22.44 | 21.61 |
| FeO | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
| MgO | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| CaO | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 1.81 | 1.88 | 3.83 | 3.05 |
| BaO | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na2O | 1.17 | 0.71 | 1.23 | 1.05 | 10.61 | 10.67 | 9.47 | 9.96 |
| K2O | 15.20 | 15.65 | 15.00 | 15.40 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.37 |
| P2O5 | 0.25 | 0.04 | 0.30 | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.14 |
| Total | 100.19 | 99.53 | 99.57 | 99.75 | 100.33 | 99.87 | 100.11 | 100.07 |
| Si | 2.978 | 2.996 | 2.969 | 2.974 | 2.894 | 2.918 | 2.818 | 2.859 |
| Al | 1.009 | 0.999 | 1.019 | 1.010 | 1.108 | 1.075 | 1.167 | 1.123 |
| Ca | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.085 | 0.089 | 0.181 | 0.144 |
| Ba | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.104 | 0.064 | 0.110 | 0.094 | 0.901 | 0.910 | 0.810 | 0.852 |
| K | 0.892 | 0.927 | 0.885 | 0.909 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.021 |
| P | 0.010 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.005 |

Tab. 8 Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-3 (vz. 4245)

| Vrt | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Č.vz. | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Minerál | Biotit | Biotit | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 36.01 | 35.28 | 35.53 | 35.39 | 46.72 | 46.40 | 46.09 | 46.05 |
| TiO2 | 2.86 | 3.29 | 2.82 | 2.71 | 1.06 | 1.07 | 0.94 | 1.11 |
| Al2O3 | 18.36 | 18.83 | 17.85 | 18.45 | 33.34 | 33.35 | 34.07 | 33.79 |
| FeO | 20.08 | 20.98 | 21.02 | 21.71 | 1.36 | 1.58 | 1.59 | 1.49 |
| MgO | 7.82 | 7.11 | 8.03 | 7.65 | 1.18 | 1.13 | 1.04 | 1.05 |
| MnO | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BaO | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na2O | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.64 |
| K2O | 9.52 | 9.64 | 9.78 | 9.68 | 10.73 | 10.78 | 10.55 | 10.39 |
| P2O5 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 95.32 | 95.58 | 95.34 | 96.00 | 95.04 | 94.84 | 94.95 | 94.51 |
| Si | 5.510 | 5.409 | 5.470 | 5.424 | 6.257 | 6.233 | 6.180 | 6.194 |
| Ti | 0.329 | 0.379 | 0.327 | 0.312 | 0.106 | 0.108 | 0.095 | 0.113 |
| Al | 3.312 | 3.402 | 3.238 | 3.332 | 5.261 | 5.280 | 5.384 | 5.357 |
| Fe | 2.569 | 2.690 | 2.705 | 2.782 | 0.152 | 0.177 | 0.178 | 0.167 |
| Mg | 1.785 | 1.625 | 1.842 | 1.747 | 0.235 | 0.227 | 0.207 | 0.210 |
| Mn | 0.033 | 0.045 | 0.035 | 0.042 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| Ca | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| Ba | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.028 | 0.023 | 0.015 | 0.026 | 0.133 | 0.138 | 0.168 | 0.166 |
| K | 1.858 | 1.885 | 1.920 | 1.892 | 1.833 | 1.847 | 1.804 | 1.782 |

Tab. 9 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-3 (vz. 4256)

| Vrt | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
| Číslo | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.70 | 64.67 | 64.46 | 64.72 | 69.16 | 68.89 | 68.95 | 68.33 |
| TiO2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Al2O3 | 18.61 | 18.52 | 18.69 | 18.70 | 19.47 | 19.60 | 19.63 | 19.21 |
| FeO | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| MgO | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |
| CaO | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| BaO | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Na2O | 1.06 | 0.55 | 1.21 | 1.05 | 12.02 | 11.92 | 11.80 | 11.93 |
| K2O | 15.40 | 15.97 | 15.34 | 15.38 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| P2O5 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| Total | 100.14 | 100.21 | 99.98 | 100.23 | 100.89 | 100.64 | 100.68 | 99.68 |
| Si | 2.981 | 2.982 | 2.975 | 2.976 | 2.997 | 2.993 | 2.992 | 2.997 |
| Al | 1.011 | 1.007 | 1.017 | 1.013 | 0.994 | 1.003 | 1.004 | 0.993 |
| Ca | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
| Ba | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.095 | 0.049 | 0.108 | 0.094 | 1.010 | 1.003 | 0.992 | 1.014 |
| K | 0.905 | 0.939 | 0.903 | 0.902 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
| P | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |

Tab. 10 Chemické analýzy a empirické vzorce slíd a chloritu z vrtu Mel-3 (vz. 4256)

| Vrt | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 | Mel-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
| Č.vz. | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
| Minerál | Chlorit | Chlorit | Chlorit | Chlorit | Muskovit | Muskovit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 24.88 | 24.65 | 23.95 | 24.95 | 46.24 | 46.19 | 46.12 | 45.63 |
| TiO2 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 1.15 | 1.02 | 0.96 | 0.94 |
| Al2O3 | 21.12 | 21.08 | 21.57 | 21.70 | 33.81 | 33.63 | 33.14 | 33.67 |
| FeO | 33.17 | 32.15 | 32.91 | 32.66 | 1.44 | 1.56 | 1.80 | 1.90 |
| MgO | 9.09 | 9.67 | 9.15 | 9.17 | 0.92 | 0.94 | 1.15 | 0.94 |
| MnO | 0.33 | 0.22 | 0.32 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| CaO | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| BaO | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Na2O | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.80 |
| K2O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 10.53 | 10.38 | 10.14 |
| P2O5 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| Total | 88.72 | 88.03 | 88.02 | 88.67 | 94.57 | 94.60 | 94.29 | 94.17 |
| Si | 2.704 | 2.689 | 2.627 | 2.697 | 6.209 | 6.214 | 6.232 | 6.173 |
| Ti | 0.006 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.117 | 0.103 | 0.097 | 0.096 |
| Al | 2.705 | 2.709 | 2.789 | 2.765 | 5.350 | 5.332 | 5.277 | 5.368 |
| Fe | 3.014 | 2.932 | 3.019 | 2.953 | 0.161 | 0.176 | 0.204 | 0.214 |
| Mg | 1.472 | 1.572 | 1.497 | 1.478 | 0.184 | 0.187 | 0.231 | 0.190 |
| Mn | 0.030 | 0.020 | 0.029 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.011 |
| Ca | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.000 |
| Ba | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| Na | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.182 | 0.169 | 0.172 | 0.210 |
| K | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.759 | 1.807 | 1.788 | 1.750 |

Tab. 11 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-4 (vz. 4290 a 4309)

| Vrt | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 |
| Číslo | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4309 | 4309 | 4309 | 4309 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Kfs | Kfs | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.71 | 64.67 | 65.06 | 66.19 | 64.69 | 64.22 | 68.79 | 69.03 |
| TiO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Al2O3 | 18.77 | 18.63 | 22.19 | 21.41 | 18.58 | 18.34 | 19.95 | 19.89 |
| FeO | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| MgO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| CaO | 0.04 | 0.01 | 3.15 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.20 |
| BaO | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Na2O | 1.15 | 0.54 | 9.57 | 9.58 | 1.12 | 0.65 | 10.80 | 11.37 |
| K2O | 15.42 | 15.61 | 0.23 | 0.10 | 15.54 | 16.35 | 0.12 | 0.11 |
| P2O5 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.09 |
| Total | 100.42 | 99.77 | 100.42 | 99.75 | 100.46 | 99.91 | 100.10 | 100.76 |
| Si | 2.975 | 2.986 | 2.851 | 2.903 | 2.975 | 2.979 | 2.995 | 2.989 |
| Al | 1.017 | 1.014 | 1.146 | 1.107 | 1.007 | 1.002 | 1.023 | 1.015 |
| Ca | 0.002 | 0.001 | 0.148 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 |
| Ba | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.103 | 0.048 | 0.813 | 0.814 | 0.100 | 0.058 | 0.911 | 0.955 |
| K | 0.905 | 0.919 | 0.013 | 0.006 | 0.912 | 0.967 | 0.007 | 0.006 |
| P | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.001 | 0.003 |

Tab. 12 Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-4 (vz. 4290 a 4309)

| Vrt | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 |
| Č.vz. | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4309 | 4309 | 4309 | 4309 |
| Minerál | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit | Chlorit | Chlorit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 36.30 | 35.95 | 46.85 | 46.93 | 25.30 | 24.84 | 46.85 | 46.65 |
| TiO2 | 3.09 | 3.02 | 1.03 | 1.31 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 0.31 |
| Al2O3 | 18.62 | 17.93 | 34.37 | 34.16 | 21.13 | 20.56 | 35.99 | 35.30 |
| FeO | 20.48 | 21.39 | 1.55 | 1.26 | 33.77 | 33.35 | 1.05 | 1.39 |
| MgO | 7.84 | 8.17 | 0.96 | 0.97 | 8.33 | 8.93 | 0.63 | 0.68 |
| MnO | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | 0.00 | 0.09 |
| CaO | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| BaO | 0.37 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| Na2O | 0.10 | 0.10 | 0.53 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.55 |
| K2O | 9.75 | 9.70 | 10.69 | 9.27 | 0.00 | 0.01 | 10.44 | 10.17 |
| P2O5 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
| Total | 96.84 | 96.75 | 96.10 | 94.40 | 88.97 | 88.08 | 95.67 | 95.29 |
| Si | 5.480 | 5.463 | 6.203 | 6.254 | 2.745 | 2.726 | 6.185 | 6.197 |
| Ti | 0.351 | 0.345 | 0.103 | 0.131 | 0.006 | 0.005 | 0.023 | 0.031 |
| Al | 3.312 | 3.211 | 5.362 | 5.364 | 2.702 | 2.659 | 5.600 | 5.527 |
| Fe | 2.585 | 2.718 | 0.171 | 0.141 | 3.063 | 3.060 | 0.116 | 0.154 |
| Mg | 1.764 | 1.851 | 0.190 | 0.193 | 1.348 | 1.461 | 0.124 | 0.134 |
| Mn | 0.032 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.025 | 0.000 | 0.010 |
| Ca | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
| Ba | 0.022 | 0.010 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| Na | 0.029 | 0.030 | 0.135 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | 0.140 |
| K | 1.877 | 1.880 | 1.805 | 1.576 | 0.001 | 0.002 | 1.757 | 1.724 |

Tab. 13 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-4 (vz. 4312 a 4314)

| Vrt | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 |
| Číslo | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4314 | 4314 | 4314 | 4314 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Kfs | Kfs | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.19 | 64.69 | 63.11 | 63.86 | 64.39 | 64.90 | 68.32 | 69.39 |
| TiO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Al2O3 | 19.05 | 18.61 | 23.40 | 23.55 | 18.71 | 18.70 | 19.99 | 19.48 |
| FeO | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.00 |
| MgO | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| MnO | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| CaO | 0.06 | 0.01 | 4.07 | 4.29 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.03 |
| BaO | 0.31 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
| Na2O | 1.50 | 0.97 | 9.06 | 8.76 | 1.35 | 0.95 | 11.48 | 11.85 |
| K2O | 14.53 | 15.63 | 0.17 | 0.21 | 15.25 | 15.80 | 0.43 | 0.06 |
| P2O5 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.01 | 0.00 |
| Total | 99.94 | 100.34 | 100.11 | 100.86 | 100.11 | 100.87 | 100.64 | 100.91 |
| Si | 2.960 | 2.977 | 2.785 | 2.792 | 2.971 | 2.976 | 2.974 | 3.003 |
| Al | 1.036 | 1.010 | 1.217 | 1.213 | 1.017 | 1.010 | 1.026 | 0.994 |
| Ca | 0.003 | 0.001 | 0.192 | 0.201 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.001 |
| Ba | 0.006 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |
| Na | 0.134 | 0.086 | 0.775 | 0.742 | 0.121 | 0.084 | 0.969 | 0.994 |
| K | 0.855 | 0.917 | 0.010 | 0.012 | 0.897 | 0.924 | 0.024 | 0.003 |
| P | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |

Tab. 14 Chemické analýzy a empirické vzorce slíd a chloritů z vrtu Mel-4 (vz. 4312 a 4314)

| Vrt | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 |
| Č.vz. | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4314 | 4314 | 4314 | 4314 |
| Minerál | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit | Chlorit | Chlorit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 35.97 | 35.40 | 45.94 | 46.82 | 25.60 | 26.69 | 47.28 | 46.10 |
| TiO2 | 2.81 | 2.47 | 1.24 | 1.61 | 0.07 | 0.22 | 1.80 | 0.91 |
| Al2O3 | 17.78 | 18.70 | 34.89 | 34.50 | 20.61 | 19.99 | 34.54 | 35.45 |
| FeO | 21.35 | 19.97 | 1.33 | 1.29 | 31.94 | 32.01 | 1.14 | 1.00 |
| MgO | 8.41 | 7.87 | 0.90 | 1.00 | 10.56 | 9.63 | 0.93 | 0.96 |
| MnO | 0.26 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.17 | 0.04 | 0.10 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| BaO | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| Na2O | 0.08 | 0.11 | 0.53 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.43 |
| K2O | 10.05 | 9.69 | 10.83 | 10.23 | 0.00 | 0.14 | 9.94 | 10.50 |
| P2O5 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Total | 96.79 | 94.55 | 95.74 | 96.00 | 89.30 | 88.93 | 96.10 | 95.54 |
| Si | 5.466 | 5.464 | 6.113 | 6.180 | 2.742 | 2.864 | 6.212 | 6.117 |
| Ti | 0.322 | 0.286 | 0.124 | 0.160 | 0.005 | 0.018 | 0.178 | 0.091 |
| Al | 3.184 | 3.402 | 5.471 | 5.366 | 2.602 | 2.528 | 5.349 | 5.544 |
| Fe | 2.713 | 2.577 | 0.148 | 0.142 | 2.861 | 2.872 | 0.125 | 0.111 |
| Mg | 1.906 | 1.811 | 0.179 | 0.198 | 1.686 | 1.540 | 0.182 | 0.189 |
| Mn | 0.034 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.016 | 0.004 | 0.012 |
| Ca | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |
| Ba | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
| Na | 0.024 | 0.033 | 0.137 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 0.112 |
| K | 1.948 | 1.908 | 1.838 | 1.723 | 0.000 | 0.019 | 1.666 | 1.776 |

Tab. 15 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-5 (vz. 4318 a 4327)

| Vrt | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Číslo | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4327 | 4327 | 4327 | 4327 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Kfs | Kfs | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.61 | 63.94 | 66.73 | 65.38 | 64.17 | 64.10 | 62.33 | 65.92 |
| TiO2 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Al2O3 | 18.72 | 18.59 | 20.23 | 21.15 | 18.28 | 18.29 | 23.60 | 21.24 |
| FeO | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| MgO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MnO | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| CaO | 0.05 | 0.03 | 1.47 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 2.36 |
| BaO | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.28 | 0.01 | 0.00 |
| Na2O | 0.98 | 0.94 | 10.67 | 10.27 | 0.51 | 0.67 | 8.80 | 10.25 |
| K2O | 15.47 | 15.77 | 0.06 | 0.15 | 16.27 | 15.81 | 0.26 | 0.15 |
| P2O5 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.07 | 0.00 |  |  |
| Total | 100.38 | 99.75 | 99.40 | 99.39 | 99.58 | 99.28 | 100.06 | 99.94 |
| Si | 2.973 | 2.968 | 2.938 | 2.889 | 2.988 | 2.992 | 2.763 | 2.898 |
| Al | 1.015 | 1.017 | 1.050 | 1.101 | 1.003 | 1.006 | 1.233 | 1.100 |
| Ca | 0.002 | 0.002 | 0.069 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.234 | 0.111 |
| Ba | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.088 | 0.085 | 0.911 | 0.880 | 0.046 | 0.061 | 0.757 | 0.873 |
| K | 0.908 | 0.933 | 0.003 | 0.008 | 0.966 | 0.941 | 0.014 | 0.008 |
| P | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Tab. 16 Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-5 (vz. 4318 a 4327)

| Vrt | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Č.vz. | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4327 | 4327 | 4327 | 4327 |
| Minerál | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 35.00 | 35.56 | 46.38 | 46.88 | 35.15 | 35.48 | 46.54 | 46.09 |
| TiO2 | 2.65 | 2.95 | 1.19 | 2.88 | 2.93 | 2.81 | 1.26 | 1.04 |
| Al2O3 | 17.99 | 18.44 | 34.31 | 31.96 | 18.18 | 17.85 | 35.18 | 35.09 |
| FeO | 22.13 | 21.48 | 1.26 | 1.31 | 21.92 | 21.51 | 0.80 | 1.03 |
| MgO | 7.71 | 6.96 | 1.01 | 1.13 | 7.46 | 7.47 | 0.80 | 0.78 |
| MnO | 0.26 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| CaO | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BaO | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| Na2O | 0.09 | 0.06 | 0.53 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.40 | 0.36 |
| K2O | 9.77 | 9.72 | 10.09 | 9.20 | 9.80 | 9.67 | 10.50 | 10.56 |
| P2O5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 95.74 | 95.48 | 94.84 | 93.62 | 95.88 | 95.12 | 95.59 | 95.04 |
| Si | 5.409 | 5.470 | 6.194 | 6.311 | 5.410 | 5.487 | 6.164 | 6.149 |
| Ti | 0.308 | 0.341 | 0.119 | 0.291 | 0.339 | 0.327 | 0.125 | 0.104 |
| Al | 3.276 | 3.343 | 5.400 | 5.071 | 3.297 | 3.253 | 5.490 | 5.517 |
| Fe | 2.859 | 2.762 | 0.140 | 0.147 | 2.821 | 2.782 | 0.088 | 0.115 |
| Mg | 1.777 | 1.595 | 0.201 | 0.227 | 1.711 | 1.723 | 0.157 | 0.155 |
| Mn | 0.034 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ba | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| Na | 0.025 | 0.018 | 0.138 | 0.043 | 0.041 | 0.025 | 0.102 | 0.094 |
| K | 1.926 | 1.907 | 1.718 | 1.580 | 1.925 | 1.908 | 1.774 | 1.797 |

Tab. 17 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-5 (vz. 4338)

| Vrt | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Číslo | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.62 | 63.80 | 63.77 | 64.61 | 67.68 | 68.31 | 62.76 | 64.24 |
| TiO2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Al2O3 | 18.47 | 18.53 | 18.58 | 18.59 | 20.05 | 19.90 | 23.62 | 22.58 |
| FeO | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| MgO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| CaO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.54 | 4.61 | 3.44 |
| BaO | 0.11 | 0.36 | 0.38 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na2O | 0.89 | 0.37 | 0.76 | 0.97 | 11.16 | 11.50 | 9.02 | 9.87 |
| K2O | 15.69 | 16.46 | 15.67 | 15.55 | 0.06 | 0.08 | 0.26 | 0.23 |
| P2O5 |  |  | 0.21 | 0.24 |  |  |  |  |
| Total | 99.93 | 99.60 | 99.42 | 100.28 | 99.92 | 100.42 | 100.39 | 100.35 |
| Si | 2.990 | 2.977 | 2.970 | 2.978 | 2.964 | 2.976 | 2.771 | 2.827 |
| Al | 1.007 | 1.019 | 1.020 | 1.010 | 1.035 | 1.022 | 1.229 | 1.171 |
| Ca | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.025 | 0.218 | 0.162 |
| Ba | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.080 | 0.034 | 0.069 | 0.086 | 0.948 | 0.972 | 0.772 | 0.842 |
| K | 0.926 | 0.980 | 0.931 | 0.914 | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.013 |
| P | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Tab. 18 Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-5 (vz. 4338)

| Vrt | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Č.vz. | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 |
| Minerál | Biotit | Biotit | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 35.23 | 35.53 | 34.82 | 35.27 | 46.57 | 46.60 |
| TiO2 | 3.05 | 3.02 | 2.62 | 2.57 | 0.99 | 1.14 |
| Al2O3 | 17.64 | 17.81 | 18.29 | 17.55 | 34.31 | 34.22 |
| FeO | 20.66 | 21.48 | 22.04 | 22.27 | 1.39 | 1.34 |
| MgO | 7.56 | 7.48 | 7.23 | 7.61 | 1.05 | 1.01 |
| MnO | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.00 | 0.03 |
| CaO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| BaO | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| Na2O | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.57 | 0.31 |
| K2O | 9.52 | 9.65 | 9.76 | 9.87 | 10.02 | 10.16 |
| P2O5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 94.13 | 95.30 | 95.13 | 95.48 | 94.96 | 94.94 |
| Si | 5.490 | 5.480 | 5.410 | 5.468 | 6.211 | 6.216 |
| Ti | 0.358 | 0.350 | 0.305 | 0.299 | 0.099 | 0.115 |
| Al | 3.239 | 3.238 | 3.349 | 3.206 | 5.393 | 5.379 |
| Fe | 2.693 | 2.771 | 2.863 | 2.886 | 0.155 | 0.150 |
| Mg | 1.756 | 1.719 | 1.675 | 1.758 | 0.209 | 0.201 |
| Mn | 0.029 | 0.035 | 0.032 | 0.024 | 0.000 | 0.003 |
| Ca | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| Ba | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |
| Na | 0.024 | 0.016 | 0.014 | 0.024 | 0.148 | 0.079 |
| K | 1.891 | 1.898 | 1.933 | 1.952 | 1.704 | 1.728 |

Tab. 19 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-6 (vz. 4347 a 4352)

| Vrt | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| Číslo | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Kfs | Kfs | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.10 | 64.33 | 68.62 | 67.54 | 64.23 | 64.00 | 67.10 | 65.86 |
| TiO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Al2O3 | 18.75 | 18.35 | 19.77 | 20.44 | 18.32 | 18.42 | 20.53 | 21.26 |
| FeO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.03 |
| MgO | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| CaO | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.89 | 0.00 | 0.03 | 0.81 | 1.87 |
| BaO | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| Na2O | 1.02 | 0.58 | 11.13 | 10.83 | 0.65 | 0.44 | 10.40 | 10.66 |
| K2O | 15.49 | 16.27 | 0.07 | 0.15 | 16.17 | 16.65 | 0.13 | 0.30 |
| P2O5 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.51 |
| Total | 99.66 | 99.70 | 99.81 | 100.07 | 99.89 | 99.88 | 99.31 | 100.57 |
| Si | 2.971 | 2.989 | 2.997 | 2.949 | 2.983 | 2.973 | 2.952 | 2.879 |
| Al | 1.024 | 1.005 | 1.018 | 1.052 | 1.003 | 1.009 | 1.064 | 1.096 |
| Ca | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.042 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.087 |
| Ba | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| Na | 0.091 | 0.052 | 0.943 | 0.916 | 0.059 | 0.039 | 0.887 | 0.904 |
| K | 0.916 | 0.964 | 0.004 | 0.008 | 0.958 | 0.987 | 0.007 | 0.017 |
| P | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | 0.000 | 0.019 |

Tab. 20  Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-6 (vz. 4347 a 4352)

| Vrt | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| Č.vz. | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 |
| Minerál | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 34.91 | 35.33 | 46.21 | 46.14 | 34.73 | 34.90 | 46.19 | 47.76 |
| TiO2 | 2.90 | 2.89 | 0.97 | 0.78 | 2.91 | 2.88 | 0.99 | 0.21 |
| Al2O3 | 19.07 | 18.83 | 35.55 | 35.43 | 18.72 | 19.36 | 35.55 | 34.53 |
| FeO | 22.89 | 22.35 | 1.17 | 1.36 | 22.34 | 22.08 | 1.23 | 1.60 |
| MgO | 5.96 | 5.86 | 0.65 | 0.72 | 6.43 | 6.12 | 0.85 | 1.16 |
| MnO | 0.43 | 0.52 | 0.05 | 0.00 | 0.36 | 0.32 | 0.01 | 0.06 |
| CaO | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BaO | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na2O | 0.06 | 0.09 | 0.48 | 0.44 | 0.10 | 0.09 | 0.63 | 0.23 |
| K2O | 9.85 | 9.69 | 10.28 | 10.53 | 9.81 | 9.85 | 9.82 | 10.24 |
| P2O5 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Total | 96.08 | 95.72 | 95.49 | 95.58 | 95.52 | 95.68 | 95.31 | 95.85 |
| Si | 5.384 | 5.455 | 6.131 | 6.128 | 5.385 | 5.385 | 6.123 | 6.302 |
| Ti | 0.336 | 0.336 | 0.097 | 0.078 | 0.339 | 0.334 | 0.098 | 0.021 |
| Al | 3.466 | 3.425 | 5.558 | 5.546 | 3.419 | 3.520 | 5.554 | 5.369 |
| Fe | 2.953 | 2.885 | 0.129 | 0.151 | 2.896 | 2.849 | 0.137 | 0.176 |
| Mg | 1.369 | 1.348 | 0.128 | 0.142 | 1.485 | 1.407 | 0.168 | 0.228 |
| Mn | 0.056 | 0.068 | 0.006 | 0.000 | 0.047 | 0.042 | 0.001 | 0.007 |
| Ca | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ba | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.017 | 0.028 | 0.122 | 0.113 | 0.031 | 0.028 | 0.162 | 0.058 |
| K | 1.937 | 1.909 | 1.740 | 1.785 | 1.939 | 1.939 | 1.660 | 1.723 |

Tab. 21 Chemické analýzy a empirické vzorce živců z vrtu Mel-6 (vz. 4359)

| Vrt | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| Číslo | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 |
| Minerál | Kfs | Kfs | Kfs | Kfs | Plag | Plag | Plag | Plag |
| SiO2 | 64.06 | 64.00 | 63.67 | 63.55 | 67.81 | 66.80 | 66.46 | 68.35 |
| TiO2 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Al2O3 | 18.40 | 18.62 | 18.43 | 18.44 | 20.21 | 20.53 | 20.38 | 19.99 |
| FeO | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.06 |
| MgO | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | 1.33 | 1.43 | 0.61 |
| BaO | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na2O | 1.02 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 11.15 | 10.98 | 10.90 | 11.59 |
| K2O | 15.71 | 16.07 | 16.24 | 16.39 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
| P2O5 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.22 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| Total | 99.55 | 99.95 | 99.52 | 99.53 | 100.15 | 100.00 | 99.53 | 100.94 |
| Si | 2.975 | 2.967 | 2.965 | 2.966 | 2.962 | 2.930 | 2.931 | 2.967 |
| Al | 1.007 | 1.017 | 1.012 | 1.014 | 1.040 | 1.062 | 1.059 | 1.022 |
| Ca | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.062 | 0.068 | 0.028 |
| Ba | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Na | 0.092 | 0.065 | 0.060 | 0.060 | 0.944 | 0.934 | 0.932 | 0.975 |
| K | 0.931 | 0.950 | 0.964 | 0.976 | 0.005 | 0.012 | 0.007 | 0.006 |
| P | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |

Tab. 22  Chemické analýzy a empirické vzorce slíd z vrtu Mel-6 (vz. 4359)

| Vrt | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| Č.vz. | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 | 4359 |
| Minerál | Biotit | Biotit | Biotit | Muskovit | Muskovit | Muskovit |
| SiO2 | 34.63 | 35.52 | 34.89 | 46.44 | 46.27 | 46.55 |
| TiO2 | 2.83 | 2.75 | 2.74 | 0.82 | 0.98 | 0.66 |
| Al2O3 | 19.04 | 18.29 | 19.19 | 34.44 | 35.73 | 35.27 |
| FeO | 22.76 | 21.75 | 22.47 | 1.26 | 1.41 | 1.31 |
| MgO | 5.99 | 6.27 | 6.10 | 0.87 | 0.80 | 0.79 |
| MnO | 0.55 | 0.26 | 0.28 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| BaO | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| Na2O | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.50 | 0.42 | 0.50 |
| K2O | 9.78 | 9.53 | 9.80 | 9.42 | 10.02 | 10.68 |
| P2O5 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| Total | 95.70 | 94.49 | 95.57 | 93.90 | 95.66 | 95.95 |
| Si | 5.367 | 5.526 | 5.393 | 6.229 | 6.118 | 6.167 |
| Ti | 0.330 | 0.321 | 0.319 | 0.083 | 0.097 | 0.066 |
| Al | 3.478 | 3.354 | 3.495 | 5.444 | 5.568 | 5.507 |
| Fe | 2.950 | 2.829 | 2.904 | 0.141 | 0.156 | 0.145 |
| Mg | 1.385 | 1.453 | 1.405 | 0.174 | 0.158 | 0.155 |
| Mn | 0.072 | 0.035 | 0.036 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.001 |
| Ba | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| Na | 0.035 | 0.010 | 0.024 | 0.131 | 0.107 | 0.129 |
| K | 1.933 | 1.892 | 1.933 | 1.612 | 1.690 | 1.805 |

Tab. 23 Chemické analýzy a empirické vzorce apatitu

| Vrt | Mel-3 | Mel-3 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 60.0 | 60.0 | 37.5 | 168.4 | 150.0 | 150.0 | 41.8 | 82.5 |
| Č. vz. | 4245 | 4245 | 4290 | 4312 | 4338 | 4338 | 4347 | 4352 |
| F | 3.58 | 3.34 | 3.59 | 3.26 | 3.75 | 3.43 | 3.57 | 3.37 |
| Cl | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| P2O5 | 43.47 | 43.74 | 42.19 | 41.81 | 42.30 | 42.19 | 41.63 | 41.81 |
| CaO | 54.25 | 54.97 | 55.33 | 54.81 | 54.14 | 53.90 | 53.98 | 54.70 |
| MnO | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.98 | 0.56 |
| FeO | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.52 | 0.36 | 0.45 | 0.22 |
| Na2O | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| SiO2 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| SrO | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Y2O3 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| ThO2 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UO2 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Ce2O3 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
| Total | 102.45 | 103.08 | 102.14 | 101.00 | 101.63 | 100.87 | 101.09 | 101.15 |
| F | 0.936 | 0.866 | 0.951 | 0.870 | 0.997 | 0.915 | 0.956 | 0.899 |
| Cl | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 |
| P | 3.045 | 3.039 | 2.988 | 2.987 | 3.008 | 3.014 | 2.986 | 2.986 |
| Ca | 4.809 | 4.833 | 4.959 | 4.955 | 4.873 | 4.872 | 4.900 | 4.944 |
| Mn | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.070 | 0.040 |
| Fe | 0.017 | 0.020 | 0.014 | 0.018 | 0.037 | 0.026 | 0.032 | 0.016 |
| Na | 0.028 | 0.002 | 0.020 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.024 | 0.024 |
| Si | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| Sr | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 |
| Th | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| U | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ce | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 |

Tab. 24 Chemické vzorce a empirické vzorce monazitu

| Vrt | Mel-3 | Mel-3 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 60.0 | 143.0 | 37.5 | 37.5 | 64.0 | 150.0 | 41.8 | 138.5 |
| Č. vz. | 4245 | 4256 | 4290 | 4290 | 4327 | 4338 | 4347 | 4359 |
| P2O5 | 30.39 | 29.98 | 29.24 | 28.91 | 28.89 | 28.55 | 31.38 | 30.06 |
| La2O3 | 11.40 | 13.36 | 12.52 | 10.90 | 11.40 | 12.09 | 14.03 | 12.31 |
| Ce2O3 | 27.62 | 30.12 | 28.63 | 26.17 | 26.14 | 28.40 | 28.34 | 27.31 |
| PbO | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| ThO2 | 9.29 | 6.79 | 8.37 | 11.74 | 8.62 | 8.99 | 4.18 | 7.96 |
| UO2 | 0.28 | 0.13 | 0.29 | 0.43 | 2.16 | 0.24 | 0.83 | 0.85 |
| Al2O3 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| SiO2 | 0.44 | 0.73 | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 0.64 | 0.13 | 0.82 |
| CaO | 1.69 | 0.92 | 1.48 | 2.35 | 2.13 | 1.48 | 1.01 | 1.43 |
| Pr2O3 | 3.14 | 3.47 | 3.33 | 3.10 | 2.87 | 3.23 | 2.93 | 3.02 |
| Nd2O3 | 12.45 | 12.84 | 12.51 | 11.66 | 10.49 | 12.17 | 11.26 | 11.27 |
| Gd2O3 | 0.84 | 0.51 | 0.80 | 1.04 | 0.98 | 0.69 | 1.45 | 1.16 |
| Sm2O3 | 2.07 | 1.79 | 1.94 | 2.22 | 1.96 | 1.82 | 2.15 | 2.22 |
| Dy2O3 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.31 | 0.45 | 0.18 | 0.74 | 0.37 |
| Er2O3 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | 0.06 |
| Y2O3 | 0.62 | 0.11 | 0.49 | 0.73 | 1.64 | 0.43 | 2.15 | 1.05 |
| Total | 100.61 | 100.85 | 100.73 | 100.25 | 98.39 | 99.35 | 100.93 | 100.58 |
| P | 0.996 | 0.985 | 0.975 | 0.970 | 0.980 | 0.969 | 1.012 | 0.987 |
| La | 0.163 | 0.191 | 0.182 | 0.159 | 0.168 | 0.179 | 0.197 | 0.176 |
| Ce | 0.391 | 0.428 | 0.413 | 0.380 | 0.383 | 0.417 | 0.395 | 0.388 |
| Pb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Th | 0.082 | 0.060 | 0.075 | 0.106 | 0.079 | 0.082 | 0.036 | 0.070 |
| U | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.002 | 0.007 | 0.007 |
| Al | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Si | 0.017 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.011 | 0.025 | 0.005 | 0.032 |
| Ca | 0.070 | 0.038 | 0.063 | 0.100 | 0.092 | 0.064 | 0.041 | 0.060 |
| Pr | 0.044 | 0.049 | 0.048 | 0.045 | 0.042 | 0.047 | 0.041 | 0.043 |
| Nd | 0.172 | 0.178 | 0.176 | 0.165 | 0.150 | 0.174 | 0.153 | 0.156 |
| Gd | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.018 | 0.015 |
| Sm | 0.028 | 0.024 | 0.026 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.030 |
| Dy | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.005 |
| Er | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 |
| Y | 0.013 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.035 | 0.009 | 0.044 | 0.022 |

Tab. 25 Chemické analýzy a empirické vzorce zirkonu

| Vrt | Mel-3 | Mel-3 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 60.0 | 143.0 | 168.4 | 182.5 | 150.0 | 150.0 | 41.8 | 138.5 |
| C. vzorku | 4247 | 4256 | 4312 | 4314 | 4338 | 4338 | 4347 | 4359 |
| SiO2 | 32.38 | 32.38 | 32.48 | 31.70 | 31.17 | 32.20 | 24.99 | 31.84 |
| ZrO2 | 65.29 | 65.29 | 65.39 | 53.90 | 63.44 | 65.36 | 54.30 | 62.96 |
| HfO2 | 1.10 | 1.35 | 1.65 | 1.34 | 1.41 | 1.32 | 1.10 | 1.50 |
| Al2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.99 | 0.12 | 0.01 | 1.30 | 0.01 |
| P2O5 | 0.32 | 0.33 | 0.15 | 1.55 | 0.37 | 0.09 | 1.76 | 0.63 |
| CaO | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.09 | 0.20 | 0.00 | 1.22 | 0.21 |
| ThO2 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 0.01 | 0.38 | 0.04 |
| UO2 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.34 | 0.12 | 0.05 | 0.84 | 0.50 |
| FeO | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 1.53 | 0.03 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Y2O3 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 2.25 | 0.34 | 0.06 | 2.15 | 0.60 |
| Yb2O3 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.08 |
| Sc2O3 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.11 |
| F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| Total | 100.04 | 100.04 | 99.93 | 96.26 | 97.36 | 99.65 | 90.97 | 98.49 |
| Si | 993 | 0.993 | 0.998 | 1.016 | 0.986 | 0.994 | 0.888 | 0.992 |
| Zr | 0.977 | 0.977 | 0.980 | 0.842 | 0.978 | 0.984 | 0.941 | 0.956 |
| Hf | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 |
| Al | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.005 | 0.000 | 0.054 | 0.000 |
| P | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.042 | 0.010 | 0.002 | 0.053 | 0.016 |
| Ca | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.072 | 0.007 | 0.000 | 0.047 | 0.007 |
| Th | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| U | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.003 |
| Fe | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.045 | 0.001 |
| Mn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| Y | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.038 | 0.006 | 0.001 | 0.041 | 0.010 |
| Yb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.001 |
| Sc | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 |
| F | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.001 | 0.000 | 0.105 | 0.000 |

Tab. 26 Chemické analýzy a empirické vzorce ilmenitu

| Vrt | Mel3 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-5 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 60.0 | 37.5 | 168.4 | 168.4 | 64.0 | 64.0 | 150.0 | 82.5 |
| Č. vz. | 4245 | 4290 | 4312 | 4312 | 4327 | 4327 | 4338 | 4352 |
| TiO2 | 53.79 | 52.67 | 53.22 | 52.53 | 53.02 | 52.69 | 53.43 | 52.00 |
| SiO2 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| Nb2O5 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 |
| Ta2O5 |  | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Al2O3 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| FeO | 43.95 | 44.54 | 44.95 | 44.38 | 42.54 | 43.30 | 43.26 | 44.17 |
| MgO | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| MnO | 3.11 | 3.08 | 2.20 | 2.91 | 3.99 | 3.24 | 3.39 | 3.10 |
| CaO | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| Total | 101.01 | 100.34 | 100.55 | 100.10 | 99.76 | 99.40 | 100.30 | 99.57 |
| Ti | 1.007 | 0.997 | 1.003 | 0.997 | 1.006 | 1.004 | 1.008 | 0.994 |
| Si | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| Nb | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Ta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Al | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Fe | 0.915 | 0.938 | 0.942 | 0.937 | 0.898 | 0.918 | 0.907 | 0.939 |
| Mg | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
| Mn | 0.066 | 0.066 | 0.047 | 0.062 | 0.085 | 0.070 | 0.072 | 0.067 |
| Ca | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |

Tab. 27 Chemické analýzy a empirické vzorce rutilu

| Vrt | Mel3 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-4 | Mel-6 | Mel-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | 143.0 | 168.4 | 168.4 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 64.0 | 82.5 |
| Č. vz. | 4256 | 4312 | 4312 | 4314 | 4314 | 4314 | 4347 | 4352 |
| TiO2 | 100.78 | 98.88 | 96.93 | 97.57 | 98.81 | 98.50 | 96.88 | 97.80 |
| SiO2 | 0.03 | 0.08 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.23 | 0.28 |
| Nb2O5 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.24 |
| Ta2O5 |  | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| Al2O3 | 0.04 | 0.11 | 0.48 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.07 |
| FeO | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 1.22 | 0.41 | 0.24 | 0.47 | 0.68 |
| MgO | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| CaO | 0.03 | 0.27 | 0.41 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| Total | 101.47 | 99.73 | 98.80 | 99.35 | 99.64 | 98.95 | 98.10 | 99.46 |
| Ti | 0.996 | 0.994 | 0.983 | 0.989 | 0.996 | 0.997 | 0.991 | 0.988 |
| Si | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |
| Nb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| Ta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Al | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| Fe | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.014 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
| Mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Ca | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |

Tab. 28 Chemické analýzy a empirické vzorce sulfidů

| Minerál | Pyrit | Pyrit | Sfalerit | Sfalerit | Sfalerit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 52.62 | 52.50 | 32.65 | 32.88 | 32.82 |
| Ag | 0.02 | 0.03 | 1.05 | 0.37 | 1.28 |
| Fe | 47.10 | 46.40 | 0.14 | 0.75 | 0.15 |
| Co | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ni | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| As | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| Se | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cd | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.85 | 0.31 |
| In | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Zn | 0.00 | 0.00 | 64.83 | 64.55 | 64.20 |
| Total | 99.75 | 98.95 | 98.95 | 99.45 | 98.78 |
| S | 1.946 | 1.970 | 1.013 | 1.014 | 1.025 |
| Ag | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.003 | 0.012 |
| Fe | 1.000 | 0.999 | 0.002 | 0.013 | 0.003 |
| Cd | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.003 |
| Zn | 0.000 | 0.000 | 0.986 | 0.976 | 0.983 |