GEONIKA, s.r.o., V Cibulkách 5/406,150 00 Praha 5

pošt. adresa a kanceláře: Svatoplukova 15, 128 00  Praha 2

telefon & fax: 224 936 591, 224 937 139

e-mail: info@geonika.com, www.geonika.com

IČ: 48111767, DIČ: CZ48111767

Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv 2. etapa

DETAILNÍ POZEMNÍ GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM

v rámci 2. etapy výběru polygonů na testovací lokalitě

(Melechovský masiv), 2. část

DETAIL KOSTELNÍ LES

Etapová zpráva

odpovědný řešitel: 	Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

spoluautoři: 		RNDr. Richard Gürtler

Bc. Tomáš Chalupník

RNDr. Pavel Nikl

Praha

duben 2006

Název zprávy: 	Detailní pozemní geofyzikální průzkum v rámci 2. eta	py

výběru polygonů na testovací lokalitě (Melechovský		masiv), 2. část.

Detail Kostelní les. Etapová zpráva

Zaměření úkolu: 	strukturní geologické mapování

Použité metody: 	dipólové odporové profilování, mělká refrakční seismika

Objednatel: 	Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO)

Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

ředitel: Ing. Vítězslav Duda, MBA

Zadavatel: 	Česká geologická služba (ČGS)

Klárov 3, 118 21 Praha 1

IČ: 025798

ředitel: Mgr. Zdeněk Venera, PhD.

Zhotovitel / dodavatel: 	GEONIKA, s.r.o.

V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5,

IČ: 48111767, DIČ: CZ48111767

ředitel a jednatel: Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

Zakázkové č. zhotovitele:		03-131 (Melechov)

05-092 (Kostelní les)

Autoři zprávy:			Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

Bc. Tomáš Chalupník

RNDr. Pavel Nikl

Odpověd. řešitel zadavatele: 	RNDr. Josef Procházka, CSc.

Odpověd. řešitel zhotovitele: 	Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

Odborná způsobilost zhotovitele: Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

MŽP ČR č. 1723/2003

Datum: 			duben 2006

počet výtisků zprávy: 	0 – 6 + E	6 + E (el. formát) 	ČGS Praha

0			archiv GEONIKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost GEONIKA, s.r.o. je pro požadované geologické práce držitelem Certifikátů jakosti CQS Q1 a IQNet® č. CZ-2025/2002 a ITC® č. 02 0010 SJ o zabezpečování jakosti prací podle normy

ČSN EN ISO 9001 : 2001

Autor zprávy: 	Karous M. a kol.

Název zprávy: 	Detailní pozemní geofyzikální výzkum v rámci 2. etapy výběru polygonů na testovací 		lokalitě (Melechovský masiv), 2. část. Detail Kostelní les. Etapová zpráva

______________________________________________________________________________

| Česká geologická služba | Správa úložišť radioaktivních odpadů |
| --- | --- |

Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. etapa

Dílčí úkol: Detailní pozemní geofyzikální výzkum v rámci 2. etapy výběru polygonů na testovací lokalitě, 2. část Detail Kostelní les. Etapová zpráva

Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. a kolektiv (RNDr. Richard Gürtler, Bc. Tomáš Chalupník, RNDr. Pavel Nikl)

V Praze 3. dubna 2006

| Zhotovitel: GEONIKA s.r.o., V Cibulkách 5/406, 150 00 Praha 5 odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. |  |
| --- | --- |
| Kód zakázky: | ČGS: 440 4110 01 GEONIKA: 03-131 (05-092) |
| Název zakázky: | Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. etapa. 2. část |
| Objednatel: | Česká geologická služba (ČGS), Klárov 3, 118 21 Praha 1 RNDr. J. Procházka, CSc. – zmocněnec pro jednání technická |

OBSAH

1      	ÚVOD 										  4

2 	TERÉNNÍ MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ GEOFYZIKÁLNÍCH DAT 		  5

2.1	Vytyčení profilů 								  5

2.2 	Metoda velmi dlouhých vln (VDV) 						  6

2.3 	Dipólové odporové profilování (DOP)					  6

2.4	Mělká refrakční seismika (MRS) 						  6

3      	INTERPRETACE GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ 				  7

4      	LITERATURA									  8

5	SEZNAM PŘÍLOH 									10

# 1      ÚVOD

V rámci Projektu geologických a dalších prací (Procházka a kol. 2004) na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. etapa byl proveden v roce 2005 terénní geofyzikální výzkum jako součást výzkumných prací, které byly započaty v roce 2004 a budou ukončeny v roce 2007. Během této 2. a předcházející 1. etapy prací (v průběhu devadesátých let min. století) byly realizovány regionální terénní geofyzikální práce na dvou rozsáhlých plochách, P1 - Melechov (Karous a kol. 2004) a P2 - Lipnice (Karous a kol. 2005), a na regionálním geofyzikálním profilu RGP vedeném přes vrch Melechov (Karous, Gürtler a Nikl 2001, Karous a kol. 2001a, Pek a kol. 2001, Sedlák 2005, Šrámek a Sedlák 2001). Zároveň byly proměřeny některé zájmové detaily: D-1 Rohule s profilem RP (Karous 2004), D-2 Kaliště (Karous a kol. 2005), D-3 Žebrákov (Karous a kol. 2005) a D-4 Kostelní les (Karous a kol 2006a - tato zpráva).

Přehled relevantních dílčích, etapových a závěrečných zpráv je uveden na konci této zprávy v kap. 4. Základní výsledky pozemních geofyzikálních výzkumů provedených v rámci 2. etapy prací na testovací lokalitě jsou shrnuty v závěrečné zprávě ze 2. etapy prací (Karous a kol. 2006b).

Širší okolí zkoumaného území se nachází v centrální části Českomoravské vrchoviny severně od Humpolce a západně od Havlíčkova Brodu. Melechovský masiv je součástí centrálního moldanubického masivu při jeho severním konci. Jedná se o částečně izolovanou, koncentricky uspořádanou granitovou intruzi s pláštěm pararul monotónní série moldanubika, ve kterém převažují biotitické a sillimaniticko-biotitické ruly a migmatity s cordieritem (Mísař a kol. 1983). Intruze granitoidních těles probíhaly ve třech fázích, čemuž odpovídají čtyři typy muskoviticko-biotitických granitů variského stáří (Mlčoch 1994), zastoupené ve zkoumaném území: granity typu Stvořidla, melechovského, koutského a lipnického typu. Granity jsou z hlediska svých hustot a magnetických vlastností vzácně homogenní (Karous 1999, Karous a kol. 1997a, Karous a kol. 1997b, Karous a kol. 2001a) a lze je členit pouze na základě zrnitosti (struktury a textury) a chemizmu (obsahu radionuklidů). Hloubky intruzí granitiodních plutonů studoval Dudek (Dudek, Frolíková a Nekovařík 1991). Intruze granitového tělesa nebyla hluboká s vrchem v hloubce kolem několika km. V centrální části těleso pokračuje do značných hloubek více než 10 km a postupně vykliňuje, ve východní části má pravděpodobně hloubku pouze několika km a je tvořeno polohou granitů, které intrudovaly do oslabených subhorizontálních diskontinuit vzniklých během příkrovové stavby okolního moldanubika (Karous, Gürtler a Nikl 2001, Karous a kol. 2001a, Karous a kol. 2001b). Základní strukturní směry a směry tektonických poruch SSV-JJZ jsou shodné se směrem osy antiklinoria centrálního plutonu. Mladší systém příčných zlomů má směr ZSZ-VJV.

Tato etapová zpráva se zabývá výsledky, které byly získány geofyzikálním výzkumem na detailu D4 - Kostelní les. Geofyzikální výzkumné práce na detailu Kostelní les byly provedeny v rámci 2. etapy na základě Smlouvy o dílo mezi Českou geologickou službou a firmou GEONIKA s.r.o. ze dne 10. 2. 2004. Detail Kostelní les se nachází asi 500 - 800 m od vrcholu Melechov (709 m n.m.) Měřické a výzkumné práce byly provedeny pro situování geologických vrtů Mel-1 a Mel-2. Podle požadavku projektu by měly zastihnout pevné neporušené granity již od malých hloubek do hloubek přes 100 m, aby na něm mohly být provedeny hydrogeologické a hydraulické testy, ověřující průchodnost či těsnost masivu pro pohyb podzemní vody. Detail D-4 Kostelní les byl vytypován na základě regionálního geofyzikálního měření v 1. a 2. etapě (Karous a kol. 2001b, Karous a kol. 2004) na ploše Melechov P1 v blízkosti vrchu Melechov v místě, kde nebyly metodou VDV vymapovány tektonické linie.

Geofyzikální výzkum na detailu Kostelní les byl řešen následujícím komplexem geofyzikálních metod:

- metoda velmi dlouhých vln (VDV),

- dipólové odporové profilování (DOP),

- mělká refrakční seismika (MRS).

- TERÉNNÍ MĚŘENÍ  A  ZPRACOVÁNÍ 	GEOFYZIKÁLNÍCH  DAT

2.1 	Vytyčení profilů

Na lokalitě Kostelní les byly vytyčeny profily v blízkosti tzv. okružní (vrstevnicové) cesty kolem Melechovského vrchu. Profil P12 sleduje tuto cestu v jejím rovném úseku, paralelní profily P11 a P13 jsou pod, resp. nad cestou ve vzdálenostech 50 m. Profily jsou dlouhé 1 000 m, metráže 1 000 - 2 000 m) K nim byly vytyčeny čtyři kolmé (spádnicové) profily P1 až P4 v metrážích 1 140 (P4), 1 450 (P3), 1 600 (P2) a 1 800 (P1), které jsou dlouhé 500 m a protínají svými metrážemi 200 m profil P12. Poloha profilu P12 byla zakreslena do mapy podle metráží, v nichž protíná potůček, křižovatku lesních cest a záhybů okružní cesty.

Situace měřených profilů, jejichž celková délka činí 5 000 m, je uvedena v příl. 1 v odvozené mapě měřítka 1 : 5 000.

2.2 	Metoda velmi dlouhých vln (VDV)

Výsledky metody velmi dlouhých vln (VDV) byly převzaty z regionálních měření na ploše P1 - Melechov, provedené v rámci 1. i 2. etapy prací (Karous a kol. 2001, Karous a kol. 2004). Metodika terénních prací i postupy zpracování dat a jejich interpretace jsou podrobně rozvedeny v uvedených dvou zprávách. Pozornost si zaslouží zvláště unikátní metoda terénního měření komplexní aparaturou OMNI PLUS Scintrex Canada s navigací pomocí GPS, která byla vyvinuta ve firmě Geonika Praha. Dovolila provést rozsáhlé regionální měření metodou VDV i magnetometrií pozemním způsobem, který je finančně méně náročný než případný letecký geofyzikální průzkum, který by  přinesl srovnatelné geologické informace.

Metoda velmi dlouhých vln je elektromagnetická metoda, která na základě měřených vodivostních anomálií lokalizuje mělce uložené lokální protažené geologické vodiče, které mohou být interpretovány jako tektonicky porušené, vodou nasycené a tedy vodivé zóny (tektonika). Hloubkový dosah metody VDV je omezen v daných geologických a odporových podmínkách na první desítky metrů. Navíc má metoda VDV, která patří mezi nejefektivnější metody z hlediska finančních nákladů, určitá omezení v interpretaci, protože vodivostní anomálie závisí složitě na směru a stupni protažení vodiče, jeho délce a hloubce a na šířce vodiče.

Jako zdroj (primární EM pole) se v metodě VDV využívá vojenských navigačních radiostanic pracujících v pásmu VDV vln (10 – 30 kHz). V metodě VDV se měří tzv. sklon velké poloosy elipsy polarizace magnetické složky pole (tzv. reálné složka Re v %) a elipticita této elipsy (poměr obou poloos a/b – tzv. imaginární složka Im), které byly měřeny automatickou registrací komplexním přístrojem OMNI ;PLUS Scintrex Canada. Krok měření byl 10 m, vzájemně rovnoběžné profily vjv.-zsz. směru a k nim profily kolmé leží od sebe 100 m (síť měření je tedy 10 x 100 m).

Při přechodu přes vodivou polohu mění obě měřené hodnoty Re a Im polaritu a vytváří tak prudký gradient, který indikuje vodič. Tento gradient je počítán podle zobecněného Fraserova algoritmu (tzv. Fraserův gradient FG, příp. Karousova-Hjeltova filtrace KH, viz Fraser 1969, Karous 1980, Karous a Hjelt 1983, Karous 1989) a vykazuje maxima v místech vodičů. Je určen v bodě o souřadnici x(m) dle vztahů:

FG (x) = Σ ai.Re(x - i.Δx + φ), resp. KH (x) = A * Re

kde Δx je krok měření (v našem případě 10 m), koeficienty ai závisí na použitém filtru a φ je fázový posuv počítaného bodu vůči polohám bodů měřených, A je lineární filtr odvozený pro modelovou křivku nad vodičem, Re je vektor měřených dat podél profilu a * je konvoluční součin (druhá z obou rovnic je zobecněním první).

Výsledky metody VDV jsou uvedeny v uvedených zprávách o provedení regionálního elektromagnetického průzkumu na plochách Melechov a Lipnice. V příl. 6 jsou uvedeny interpretované vodiče podle vodivostních indikací FG či KH.

2.3 	Dipólové odporové profilování (DOP)

DOP bylo měřeno pro zjištění a vymapování strmě upadajících elektricky vodivých tektonických poruch a vymezení odporově se lišících horninových typů do hloubek prvních desítek metrů na regionálním profilu RP. Bylo měřeno s uspořádáním A10B30M10N (AB - proudový dipól, MN měřicí dipól) s délkou uspořádání L = AM = BN = 40 m, které má hloubkový dosah max. do 40 m, krok měření byl 10 m. Napětí a proudy v odporovém profilování byly měřeny soupravou aparatur MIMI (milivoltmetr) a GEVY 100 (miliampérmetr). Profilováním DOP bylo měřeno na detailu D-4 Kostelní les celkem 491 bodů včetně 5 opakovaných bodů pro zjištění střední relativní chyby měření (Karous 1989), která je rovna r =  5,2 %.

Odporové křivky DOP jsou prezentovány v příl. 2 a 3 v semilogaritmickém grafu o modulu odporů 4 cm a měřítku délek 1 : 5 000. Interpretované vodivostní linie podle DOP jsou uvedeny v příl. 6 v  ve strukturně korelačním schématu v měř. 1 : 5 000.

2.4	Mělká refrakční seismika (MRS)

Úkolem mělké refrakční seismiky je sledovat reliéf pevného podloží a odlišit horniny a jejich stav na základě jejich pevnosti, která je přímo úměrná rychlosti seismického signálu, který se v nich šíří. Při měření MRS byla použita 24-kanálová aparatura TERRALOC Mk6 (Švédsko), seismická energie byla vzbuzována údery kladiva. Byla použita modifikace vstřícných úderů s přístřely a středovým úderem, tj. na seismickém roztažení byla provedena registrace z pěti bodů. Seismický signál byl snímán geofony SM-4 vzdálenými vzájemně od sebe 4 m, délka jednoho seismického roztažení činila 92 m. Metodou MRS byly změřeny čtyři profily P1 (130 - 406 m), P2 (130 - 406 m), P11 (1 572 - 1 940 m) a P12 (1 300 - 1 852 m) v celkové délce 1 472 m.

Při interpretaci seismických refrakčních měření byla použita metoda T0 pro gradientový model prostředí, neboť se na změřených hodochronách projevovala sbíhavost jako důsledek postupného nárůstu rychlosti v podloží s hloubkou. Pro gradientový model prostředí s lineárním vertikálním gradientem rychlosti v podloží je výstupem interpretace v každém měřeném bodě hloubka seismického refrakčního rozhraní, seismická rychlost v pokryvu a seismická rychlost na povrchu interpretovaného rozhraní. V tzv. hloubce maximálního průniku seismického paprsku byla vypočtena v několika bodech rychlost šíření seismických vln v této hloubce. Tyto body dovolují sestavit rychlostní řez. Hloubkové a rychlostní řezy umožňují získat základní přehled o mělké geologické stavbě. Z výsledného tvaru izolinií rychlostí lze pak určit stupeň porušení skalního podloží a lokalizovat místa jeho porušení (tektonické poruchy) do míst poklesů seismických rychlostí (v porušených zónách jak seismické rychlosti, tak měrné odpory klesají).

Výsledkem interpretace seismického měření metodou MRS jsou seismické hloubkové a rychlostní řezy, uvedené v příl. 4 a 5 v měř. 1 : 2 000 / 1 000). Mocnost nezpevněného pokryvu nepřekračuje většinou 3 m, strmé tektonické poruchy se projevují snížením rychlostí v seismickém řezu pod reliéfem podloží.

3 	INTERPRETACE GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ

V příl. 6 jsou schematicky zakresleny všechny výsledky interpretace geofyzikálních měření na detailu Kostelní les v mapě v měř. 1 : 5 000. Modrou přerušovanou čarou jsou zakresleny vodivé liniové struktury (tektonické linie) podle elektromagnetických měření metodou velmi dlouhých vln (VDV), která byla měřena na kolmé síti profilů vzdálených od sebe 100 m v rámci regionálního měření na ploše P1 - Melechov v letech 2001 a 2004 (Karous a kol. 2001b, Karous a kol. 2004). Tyto linie odpovídají mělkým (výchozovým) částem poruch, které jsou zvodnělé a tudíž elektricky vodivé.

V tomtéž schématu jsou rovněž zakresleny vodivé linie interpretované podle odporového profilování DOP. Křivky DOP spolu s polohami interpretovaných poruch (šipky) jsou vyneseny v příl. 2 a 3.

a) Nejvýznamnější je porucha A zastižená na profilu P3 v intervalu metráží 70 až 110 m a na profilu P11 na metráži 1 450 m. Má méně obvyklý směr SSZ-JJV. Tato porucha byla rovněž věrohodně vymapována metodou VDV.

b) Méně výrazná paralelní porucha či systém poruch B leží asi 80 - 120 m k ZJZ a byla zachycena metodou VDV i odporovým profilováním na profilech P4, P12 a P13.

c) Další významná porucha C směru SSV-JJZ je téměř paralelní s profilem P13: Leží asi 20 až 40 m na V od tohoto profilu a způsobuje v širokém úseku až řádové snížení měrných odporů na křivkách DOP (příl. 2 - profil P4 v intervalu 250 - 500 m, příl. 3 - profil P13 v intervalu 1 020 až 1 3 00 m). Porucha je věrohodně potvrzena jak metodou VDV, tak i DOP.

Průsečíky všech tří uvedených poruch A, B a C vytváří v jv. okraji detailu silně porušené místo se sníženými měrnými odpory pod 1 000 Ωm.

d) Méně významná porucha D má směr SZ-JV a protíná profil P11 v metráži 1 600 m, profil P12 v metráži 1 585 m. Na profilu P2 se projevuje jako systém poruch, které s profilem svírají malý kosý úhel v intervalu metráží 100 až 200 m.

e) Od poruchy D leží severovýchodně asi 160 m porucha E, málo významná.

f) I další zakreslené neoznačené poruchy nemají podle vodivostních charakteristik přílišný význam, pravděpodobně se do hloubky rychle uzavírají, což potvrzují i seismické řezy v příl. 4. Na profilech P1 a P2 byla zjištěna pouze jedna významnější porucha, která odpovídá vodivostním anomáliím C. Porucha E,  s profilem P1 velmi kosá, se projevuje širším poklesem seismických rychlostí v intervalu 200 - 330 m do hloubek nejvýše 20 m.

Seismické rychlosti už v poměrně malých hloubkách ukazují na zdravou horninu (přes 3 500 m/s, v místech bez poruch dosahují až 6 500 m/s). Mocnost pokryvu nepřekračuje podle MRS 5 m, střední mocnost je asi do 3 m.

Rovněž zdánlivé měrné odpory ukazují na zdravou neporušenou horniny s vysokými hodnotami až přes 10 000 Ωm. Tato místa s vysokými odpory a rychlostmi, v nichž nebyly vymapovány  žádné poruchy, jsou nejvhodnější pro situování hydrogeologického vrtu, který má zastihnout zdravou a neporušenou, hydraulicky nepropustnou horninu. Ve schématu v příl. 6 jsou tato místa označena černě vyšrafovanými plochami (paralelní šrafa). Jako nejdostupnější místo pro vrtnou soupravu je pak možné uvažovat místo v blízkosti okružní lesní cesty (v příl. křížová šrafa). Zde lze na základě geofyzikální interpretace předpokládat v ploše nejméně 100 x 100 m homogenní neporušený horninový blok (zdravý granit) do hloubek alespoň 100 m. Ve větších hloubkách se již může projevit některá z poruch vymapovaná na okraji neporušeného bloku - porucha A, C nebo D, u nichž není znám směr a velikost sklonu. Mohou tak protínat vertikální vrt ve větších hloubkách. Tato hloubka závisí na sklonu/strmosti poruchy.

Předběžné výsledky interpretace geofyzikálního měření na detailu D-4 Kostelní les byly předány zadavateli bezprostředně po skončení terénních měření a kamerálního zpracování dat počátkem října 2005. Na základě předběžných výsledků byl pak pod okružní cestou situován vrt Mel-1, který výše uvedené výsledky interpretace plně potvrdil (Lukeš 2005). Další plánovaný vrt Mel-2 by měl být situován směrem na V až VSV od již realizovaného vrtu Mel-1 tak, aby byl co nejdále od vymapovaných poruch, zvláště poruchy A.

4	LITERATURA

Citované zprávy a publikace:

Dudek, A., Frolíková, I., Nekovařík, Č. (1991): Hloubka intruze hercynských granitoidních 	plutonů Českého masívu. Acta Univ. Carol.-Geol., Kettner Vol. No 3-4, pp.249-256

Fraser, D.C. (1969): Contouring of VLF data. Geophysics 34

Karous, M., Hjelt, S.E. (1983): Linear filtering of VLF dip angle measurements. Geophysical

Prospecting 31

Karous, M. (1980): Zpracování geoelektrických měření při geologickém mapování, v rudní 	prospekci a při hydrogeologickém a inženýrskogeologickém průzkumu. Doktorská

disertace, UK Praha, I. a II. díl, 310 str. + autoref. 37 stran

Karous, M. (1989): Geoelektrické metody průzkumu. SNTL Praha a Alfa Bratislava, 423 str.

Karous, M. (1999): Kritická rešerše archivovaných geologických informací. Studijní lokalita č. 	1 – Melechovský masiv. Geofyzikální metody. Geonika Praha a ÚJV Řež

Karous, M., Gürtler, R., Nikl, P. (2001): Výběr polygonů na testovací lokalitě, I. etapa. 	Příloha 2: Regionální geofyzikální profilová měření na lokalitě Melechovský masiv. 	Geonika, ČGÚ a SÚRAO Praha

Karous, M., a kol.  (R. Gürtler, P. Nikl., J. Pek, J. Šrámek) (2001a): Výběr polygonů na 	testovací  lokalitě, I. etapa. Příloha 4: Melechovský masiv – souborná interpretace 	regionálních geofyzikálních prací podél sv.-jz. profilu. Geonika, ČGÚ, GFÚ AV ČR a

SÚRAO Praha, Geofyzika Brno

Karous, M., a kol.  (R. Gürtler, P. Nikl., Z. Kučera, M. Puffr) (2001b): Výběr polygonů na 	testovací lokalitě, 1. etapa. Příloha 5: Výsledky regionálního elektromagnetického 	mapování na lokalitě Melechovský masiv. Picodas, ČGÚ a SÚRAO Praha

Karous, M. (2002): Melechov. Výběr polygonů na testovací lokalitě – 2. etapa. Projekt prací 	geofyzikálního průzkumu. Geonika, ČGS a SÚRAO Praha

Karous, M., a kol. (P. Nikl, R. Gürtler, M. Alemán, T. Chalupník) (2004): Detailní pozemní

geofyzikální výzkum v rámci 2. etapy výběru polygonů na testovací lokalitě (Melechov-

ský masiv) - 1. část. Geonika, SÚRAO a ČGS Praha

Karous, M., a kol. (P. Nikl, R. Gürtler, T. Chalupník) (2005): Detailní pozemní geofyzikální

výzkum v rámci 2. etapy výběru polygonů na testovací lokalitě (Melechovský masiv) - 	2. část. Geonika, SÚRAO a ČGS Praha

Karous, M., a kol. (R. Gürtler, T. Chalupník, P. Nikl) (2006a): Detailní pozemní geofyzikální

výzkum v rámci 2. etapy výběru polygonů na testovací lokalitě (Melechovský masiv) - 	2. část. Detail D-4 Kostelní les. Etapová zpráva. Geonika, SÚRAO a ČGS Praha

Karous, M., a kol. (2006b): Komplexní interpretace povrchové geofyziky v rámci 2. etapy

výběru testovacích polygonů v oblasti melechovského masivu. Závěrečná zpráva. 	Geonika, SÚRAO a ČGS Praha

Lukeš, J. ( 2005): Předběžná zpráva o karotážním měření ve vrtech Mel-1 a Mel-6. Aquatest 	Praha

Mísař, Z., a kol. (1983): Geologie ČSSR I., Český masív.  SPN Praha

Mlčoch, B. (1994): Zpráva o detailním geologickém mapování 1 : 10 000 lokality Dolní Město.

ČGÚ Praha

Pek, J., a kol.  (V. Červ, O. Praus, J. Telecký) (2001): Zpráva o magnetotelurickém měření 	podél regionálního profilu přes melechovský masiv. GfÚ AV ČR, ČGÚ a SÚRAO

Praha

Procházka, J., a kol. (2004): Plán projektu „Provedení geologických a dalších prací na testovací 	lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa“. ČGS Praha

Sedlák, J. (2005): Regionální tíhová měření a konstrukce tíhového 3-D modelu melechovského

masivu. Závěrečná zpráva. Miligal Brno

Šrámek, J., Sedlák, K. (2001): Regionální sv.-jz. tíhový profil na lokalitě Melechovský masiv.

Geofyzika Brno a ČGÚ Praha

5	Seznam příloh

Melechovský masiv, detail D-4 Kostelní les. Geofyzikální výzkum

Příl. 1. Topografická situace detailu D-4 Kostelní les, měř. 1 : 5 000

Příl. 2. Přehled odporových křivek DOP na profilech P1 až P4, měř. 1 : 5 000

Příl. 3. Přehled odporových křivek DOP na profilech P11 až P13, měř. 1 : 5 000

Příl. 4. Seismické hloubkové a rychlostní řezy na profilech P1 a P2, měř. 1 : 2 000 / 1000

Příl. 5. Seismické hloubkové a rychlostní řezy na profilech P11 a P12, měř. 1 : 2 000 / 1000

Příl. 6. Interpretované strukturně korelační schéma, měř. 1 : 5 000